物理实验资料及选择题整理

我稍稍整理了一下，有些题的图下不了就没写进去，详情请看物理实验网网络教学中的网络课件。每个题会附有一些解释。期末了，大家加油。

第一部分绪论

一：测量：

直接测量—— 直接测量指无需对被测的量与其它实测的量进行函数关系的辅助计算而可直接得到被测量值的测量，

间接测量——间接测量指利用直接测量的量与被测量之间的已知函数关系经过计算从而得到被测量值的测量。

二：误差

- 定义： 测量结果与被测量的真值（或约定真值）之差

做误差，记为:

2．误差的分类及其处理方法：

系统误差

（1）定义：在同一被测量的多次测量过程中，绝对值和符号保持恒定或以可预知的方式变化的测量误差的分量。

（2）产生原因：

①仪器本身的缺陷或没按规定条件使用仪器而引起的误差（又称作仪器误差）

例：电表的刻度不均匀---示值误差；

等臂天平的两臂实际不等---机构误差；

指针式电表使用前没调零---零位误差；

大气压强计未在标定条件下使用引起的系统误差等

②测量所依据的理论公式本身的近似性、或实验条件不能达到理论公式的要求、或测量方法所带来的系统误差（又称作理论误差或方法误差）。

例：单摆运动方程小角度近似解引起的误差、伏安法测电阻时电表内阻引起的测量误差。

系统误差的分类及处理方法

① 已定系统误差---绝对值和符号已经确定的系统误差分量，

如零位误差、大气压强计室温下使用引起的误差、伏安法测电阻时电表内阻引起的误差等；这类误差分量一般都要修正。

②未定系统误差---绝对值和符号未定的系统误差；对这类误差一般要估计出其分布范围（大致对应于不确定度估计中的）。实验中可以通过方案选择、参数设计、计量器具校准、环境条件控制等环节来减小未定系统误差的限值.

随机误差：

（1）定义：在同一量的多次重复测量中绝对值和符号以不可预知方式变化的测量误差分量。

（2）产生原因：

实验条件和环境因素无规则的起伏变化，引起测量值围绕真值发生涨落的变化，例：电表轴承的摩擦力变动、螺旋测微计测力在一定范围内随机变化、

操作读数时的视差影响、 数字仪表末位取整数时的随机舍入过程

（3）特点：
 ①小误差出现的几率比大误差出现的几率大
  ②大小相等符号相反的误差出现的几率相等，即多次测量时随机误差的分布具有抵性，所以可以取多次测量的平均值来作为被测量的最佳估计值以消除随机误差的影响。

（4）随机误差的处理方法：

假定对一个量进行了次测量，测得的值为，可用下述方法求被测量的最佳估计值并评定测得值的分散性。

① 用多次测量的算术平均值作为被测量的最佳估计值

② 用样本的标准偏差表示测得值的分散性按贝塞耳公式求出：

直接测量结果中，取多次测量值的平均值

三：不确定度：

分类：A类分量------多次重复测量时用统计学方法估算的分量

B类分量------用其他方法（非统计学方法）评定的分量

这两类分量在相同置信概率下用方和根方法合成总不确定度

对某一量进行多次直接测量时，不确定度可按下式估计：

- 直接测量：

- ① 求测量数据列的平均值

② 修正已定系统误差，得出被测量值

③ 用贝塞耳公式求样本的标准偏差

④ 样本的标准偏差乘以因子来求得

⑤ 根据使用仪器得出

（的估计：在许多直接测量中近似取计量器具的误差极限值，即认为主要由计量器具的误差特性决定）

⑥ 由、合成总不确定度Δ

⑦ 给出直接测量的最后结果：

2间接测量：

考虑不确定度合成的统计性质，各个量的贡献按方和根形式合成间接量的不确定度，则间接量y的总不确定度或相对不确定度可由以下方程求得：

|  | （主要适用于和差形式的函数） |
| --- | --- |
| 或 | （主要适用于积商形式的函数） |

下表列出一些常用函数不确定度传递的公式：

| 函数表达式 | 不确定度传递（合成）公式 |
| --- | --- |

四：有效位数：

- 中间运算结果的有效位数

加减运算的结果末位以参与运算的末位最高的数为准，可多取一位；

如：11.4+2.56=14.0 (或13.96)

75-10.356=65 (或64.6)

乘除运算结果的有效位数多少以参与运算的有效位数最少的数为准，可比其多取一位。

如：4000×9=3.6 ×104

2.000÷0.99=2.0

用计算器进行计算时中间结果可不作修约或适当多取几位（不能任意减少）,待求出不确定度大小后再对最后结果进行取舍

- 测量结果表达式中的有效位数

总不确定度Δ的有效位数，取1 ～2位:首位大于5时，一般取1位;首位为1、2时，一般取2位.

如：估算结果 Δ=0.548mm时，取为Δ=0.5mmΔ=1.37Ω时， 取为Δ=1.4Ω

中，被测量值 的末位要与Δ的末位齐

五：数据处理：逐差法

逐差法处理数据逐差法处理数据时，先把数据分为两组，然后第二组的与第一组相应的 相减，如下表

| n | 第一组 | 第二组 | 逐差 | 处理结果 | 不确定度分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n为偶数时，每组 个 |  |  |  |  | 对，和均含有，则方和根合成有 |
| n为奇数时，可以任意舍掉第一个数据或最后一个数据或正中间的一个数据，再按以上方法处理。但要注意舍掉正中间的数据时两组相应数据之间的实际间隔大小。 |  |  |  |  |  |

优点：逐差法提高了实验数据的利用率，减小了随机误差的影响，另外也可减小中仪器误差分量，

最小二乘法：其解为：

将得出的、代入即可得最佳经验公式。

第二部分：实验基础知识：

一：电学实验基础知识：

1电表的基本误差γ是由其内部特性和质量方面的缺陷等引起的，用绝对误差和量程之比来表示：

若电表的准确度等级为时，在规定的正常工作条件下基本误差极限不大于。在普通物理实验中一般只考虑基本误差的影响，可按下式简化误差的估算：

如用量程3V、准确度等级为0.5级的电压表测得某一电压为2.315V，则该电压的完整表示为： U=2.315±0.015V

2．数字电压表有单量程、多量程之分，显示有三位半、四位半之分，级别有0.08级、0.05等，一般可根据被测电压的大小、精确度等要求选用合适的量程、位数、级别。其电压测量的仪器误差一般用：来计算，其中为准确度等级，为测量值，分辨率为数字电压表末位数字改变1所对应的输入量的变化。

二：光学基础知识：

- 消视差

（1）产生的原因：度量标尺（分划板）与被测物体（像）不共面。随眼睛的晃动（观察位置稍微改变），标尺与被测物体之间会有相对移动。

（2）消视差的方法：应稍稍调节像或标尺（分划板）的位置，并同时微微晃动眼睛，直到待测像与标尺之间无相对移动即无视差。

2共轴调节：

- 目的：使光路中各个透镜的主光轴重合并与带有刻度的导轨平行，同时使物位于主光轴附近。

- 共轴调节方法：
1． 粗调：使光源、物、透镜大致等高共轴；
2． 细调：①调整物上B点与单个凸透镜共轴：根据透镜成像规律，轴上的物点像总在轴上，轴外的物点成小像时离轴近，成大像时离轴远，则调整物上B点与单个凸透镜共轴时采取调整透镜或物的高低左右使B成大像时B2点向小像的B1靠近，最后重合即可。

第三部分：课件后选择题

一：弹性模量 1．测量弹性模量的实验中，各长度量用不同的仪器来测量，这是根据什么考虑的？

窗体顶端 米尺; 卡尺; 千分尺. A不同量具的测量范围不同; ～1m; ～25cm; ～25mm. B不同量具的仪器误差不同; 0.5mm; 0.02mm; 0.004mm. C不同量具的测量方式不同; 直接读; 游标; 精密丝杠..

2．螺旋测微计使用注意事项是什么？ A手握螺旋测微计的绝热板部分，被测工件也尽量少用手接触，以免因热胀影响测量精度。 B测量时需用棘轮，以免工件或螺杆受力变形影响测量精度。 C用毕还原仪器时，应将测微计零点对齐。.

3．读数显微镜和千分尺都是由精密测微螺杆驱动的,下列说法哪些是正确的？ A用读数显微镜测量时要考虑空程影响 B用千分尺测量时要考虑空程影响 C千分尺的丝杠比读数显微镜的丝杠更精确，没有空程 D用千分尺测量时，螺旋副总是朝一个方向旋转的，没有空程.

6．如何判断铜棒发生了共振？ A 示波器上显示拾振器的接收信号与发射器的信号同相位 B 示波器显示拾振器振幅极大 C 手触铜棒有振感，且示波器显示拾振器振幅极大 D 示波器上显示拾振器的接受信号幅值和发射器的激振信号幅值一样大 （拾振器的每个系统都有自己的振动频率，会出现多次最大值）.

7．动力学法测弹性模量，其共振频率的大小与下面什么有关？ A 与样品的形状有关 B 与悬线在样品上的位置有关 C 与样品材料的密度有关 D 与激振器信号源的输出功率有关 （看实验原理的公式）.

二：电桥实验：测量前，接好电源，调节电流计零点。预置、 根据待测电阻的大约值及 的关系，将盘置为千位数，再定的预置、 根据待测电阻的大约值及 的关系，将盘置为千位数，再定的大小。如欲测的电阻，将置于，选0.1，可测出四位有效位数。跃按、按钮，调节测量盘直到平衡。　若待测电阻为感性电阻，应先按按钮后按按钮，以防感应电流干扰测量若待测电阻为感性电阻，应先按按钮后按按钮，以防感应电流干扰测量。实验完毕，要还原仪器

1. 电桥测电阻的实验中，下列哪些因素会增大测量误差？. A. 电源电压有微小的不稳定 B. 检流计零点未调好，测量时用它指零 C. 检流计刻度不均匀 D. 检流计不够灵敏. 如检流计零点不准，测量时却用它指零，则测量不准；如检流计不够灵敏会增大测量误差 2. 电桥测电阻如图，平衡时 ，下列几种判断平衡的说法，哪一种不够确切？. A. 检流计两端B，D之间无电位差 B. 流过检流计的电流为零 C. 检流计指针指零 D. 按B，G键前后检流计指示不变.

三：示波器：

1.用双踪示波器观测信号，CHⅠ接被测信号，CHⅡ接地，问触发源应选：

A.CHⅠ B.CHⅡ.

2.当荧光屏所显示的波形不稳时，应首先检查： A.触发源、触发电平 B.扫描时间 C.Y轴灵敏度.

3.当屏上显示一亮点或一竖线在不停的移动时，说明扫描时间： A.太快 B.太慢.

4.触发源、触发电平均选择正确，但屏上没有图形显示，有可能存在以下那些问题： A.亮度太暗 B.Y轴灵敏度太小 C.扫描时间不对 D.垂直位置调偏了.

5. 在观测1∶1的李萨如图形时，椭圆总在不停地滚动，这说明两路正弦波之间： A.没有固定的相位差 B.频率比变了 C.扫描时间不对.

6.用X-Y方式显示波形时，调节扫描时间对波形是否有影响。 A.有 B.无.

四：焦距：

1使用光学仪器测量时，首先要调节目镜看清叉丝。设目镜焦距为f ，问此时叉丝在目镜的什么位置？
 a. 距目镜正好为f 　　　　　 b. 距目镜小于f
 c. 距目镜正好为2f　　　　　 d. 距目镜大于2f

　2自准法测凸透镜或凹透镜焦距时，物屏上应出现物的什么像？
 a. 皆为倒立像   b. 皆为正倒立像
c. 测凸透镜时为正立像,测凹透镜时为倒立像
d. 测凹透镜时为倒立像,测凸透镜时为正立像

五:分光计：

| 1. 用自准法调节望远镜适合于观测平行光时，从视场中看到，‘’像清晰，但‘’像 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 模糊，再调节目镜，使‘’像清晰，但‘’像又模糊了，请问此时如何调节： |  |  |
| 窗体顶端 A. 应先调叉丝套筒看清‘’像，再调目镜看清‘’像。 B. 应先调目镜看清‘’像，再调叉丝套筒看清‘’像。 C. 应先调叉丝套筒看清‘’像，再调目镜看清‘’像。 |  |  |
| B先调节目镜看清像，以此为观测的基 |  |  |
| 准再将像调到平面上。 |  |  |
| 2. 用自准法调节望远镜适合于观测平行光时，从视场中观察调好的标准是： |  |  |
| A | B | C |
| 窗体顶端 A. ‘’反射像清晰且与‘’叉丝无视差。 B. ‘’反射像清晰且与‘’叉丝中心重合。 C. ‘’反射像清晰且与‘’叉丝上交点重合。 BC均无消视差 |  |  |

六：伏安法：

1、现欲测量4V电压，从下列各电压表中选用哪一块电压表使之测量准确度更高：

A.量程为30V准确度等级为0.5级。 B.量程为10V准确度等级为1.0级。 C.量程为5V准确度等级为1.5级。

电表的示值误差限 测量值的相对不确定度为，经计算C测量准确度最高

2、量程为3V,准确度等级为1.5级的电压表，当指针在2V整刻度时读数值的正确写法是：

A. 2V B. 2.0V C. 2.00V D. 2.000V

该电压表的示值误差限≈0.05V，读数引起的误差<（），所以估读到0.01V即可，应读2.00V

七：灵敏电流计：

1.今有量程为3V， 准确度等级为0.5级的直流电压表，表盘上满刻度处标注1.5，共有150个分格。当指针指在图示位置，此时，读数值及电表的基本误差限分别为：B A. U=2.82V, △U=0.02V B. U=2.820V, △U=0.015V C. U=2.820V, △U=0.005V D. U=1.41V, △U=0.01V.

2.今欲测比1V略小的电压，请从下列三块电表中挑选一块，使其测量的相对不确定度最小。B A.量程1V，准确度等级为1级。 B.量程1.5V,准确度等级为0.5级。 C.量程3V, 准确度等级为0.5级。.

3. 一般光点反射式检流计的分度值通常在: A A. ()A/分格 B. ()A/分格 C. ()A/分格.

4. 应该在什么状态下调节电流计的机械零点？ C A. 电流计处于使用状态时调节零点。 B. 电流计处于短路状态时调节零点。 C. 电流计处于断路状态时调节零点。.

5．电流计处于开路状态（即外电路R=∞），当电流计线圈运动时将处于： A A. 欠阻尼运动。 B. 过阻尼运动。 C. 临界阻尼运动.

6．为保护电流计，在仪器使用完毕或搬动之前，应该怎样做？列说法下哪个正确？B A. 使电流计短路，因为此时电流计线圈处于欠阻尼状态。 B. 使电流计短路，因为此时电流计线圈处于过阻尼状态。 C. 使电流计短路（断路），此时外电路电阻无穷大，电流计线圈阻尼大。.

7．有的光点反射式电流计有三个接线柱A，B，C如图所示，Rc为临界电阻，当外电路电阻相对于Rc很大时，宜用下列哪种接线方法。 B A. 直接用A，C接线柱。 B. 将A，C用导线连上，用B，C接线柱。 C. 直接用A，B接线柱。.

8．有的光点反射式电流计有三个接柱A，B，C如图所示，Rc为临界电阻，当外电路相对于Rc很小时，宜用下列哪种接线方法？ A A. 直接用A，C接线柱。 B. 将A，C用导线连上，用B，C接线柱。 C. 直接用A，B接线柱。.

9．若要使电阻R中通过的电流方向能方便地改变，此时换向开关K应怎样接入电路？请选择下列哪个是错误的答案： C A. 2-a, 5-b, 3-c, 6-d B. 1-a, 4-b, 2-c, 5-d C. 1-a, 4-b,3-c, 6-d.

10.下图中电流计临界电阻约为500W，其他各电阻值均标在图上。如果接通电源，电流计光标在量程范围内偏转，请问其运动状态为： A A. 临界阻尼运动状态。 B. 过阻尼运动状态。 C. 欠阻尼运动状态。.

八：空：（ 前面有几题看图题，下不了图，自己去实验网的课件里看吧） 1空气压力系数 的理论值是： A. B. C. - 空气压力系数测量值与理论值相比偏小，其原因可能是： A. 玻璃泡内含有水汽（导致偏大） B. 升温过程中三通活塞漏气 C. 温度测量值普遍偏小约1℃ - 实验中由于读数的错误，使大气压强的测量结果偏大，由此会导致 - A. 纯水沸点值偏大 B. 纯水沸点值偏小 C. 压力测量值比实际值偏大 4在本实验的具体条件下，为了利用温度传感器准确测出玻璃泡内的气体温度，需要:（多选） A. 恒流源的电流值保持恒定 B. 测准大气压强 C. 玻璃泡内气体与泡外水温达到平衡

5.在本实验具体条件下，为了利用压力传感器测准玻璃泡内气体压力，需要：（多选） A. 恒压源的电压值保持恒定 B. 玻璃泡内气体质量恒定 C. 玻璃泡内气体与泡外水温达到平衡