| 位移/mm | 单桥：电压V | 半桥：电压V | 全桥：电压V |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.01075 | 0.021 | 0.04175 |
| 1.0 | 0.02025 | 0.0415 | 0.08225 |
| 1.5 | 0.0295 | 0.05775 | 0.12225 |
| 2.0 | 0.03825 | 0.08325 | 0.16325 |
| 2.5 | 0.0485 | 0.104 | 0.2025 |
| 3.0 | 0.0585 | 0.123 | 0.24225 |
| 3.5 | 0.06775 | 0.1435 | 0.282 |
| 4.0 | 0.078 | 0.163 | 0.322 |
| 4.5 | 0.08775 | 0.18325 | 0.36075 |
| 5.0 | 0.0995 | 0.202 | 0.396 |

V-X关系曲线

- 三种桥路的灵敏度分析

单桥：S=0.019     半桥：S=0.040       全桥：S=0.079

由以上数据可知，全桥的灵敏度基本上是半桥的2倍，半桥是单桥的2倍

有实验原理可知，当电路中有两个应变片电阻且其相位变化同号时，

ΔR半R半=2ΔR单R单，     ΔU半U半=2ΔU单U单

即，半桥的灵敏度是单桥的2倍，同理可知，全桥的灵敏度是单桥的4倍。