CASIO fx-999CN CW大学物理实验应用案例

大学物理实验课程中，实验数据的处理是非常重要的环节，需要对实验数据进行记录、整理、计算和分析，得到正确的实验结果。科学计算器可以快速地通过实验数据寻找物理量的内在规律，观察实验数据是否合理，判断实验结果是否有效，而且如果从计算结果中发现问题，还可以及时地进行处理，对提高实验的效率有极大的帮助。

CASIO fx-999CN CW中文版科学计算器具有基本计算、数值微积分、统计与回归分析、概率分布、数据表格、函数表格、方程、不等式、复数、进制转换、矩阵、向量等功能，能够基本满足大学理工科的各类计算需求，其中的统计与回归分析、数据表格功能对于大学实验数据处理有非常重要的作用。以下通过三个案例，来具体讲解应用科学计算器来解决大学物理实验常用的不确定度计算、最小二乘法回归计算、数据表格批量处理数据等计算需求的方法，供广大师生参考。

案例一  不确定度的计算——气体比热容比的测定

【实验目的】

1. 学习测定气体比热容比的方法；

2. 观察热力学过程中状态变化及基本物理规律。

【实验仪器】

数字毫秒计，光电门，支撑架，玻璃容器，气泵，螺旋测微器，物理天平。

【实验原理】略。

【实验步骤】

1. 接通电源，缓慢调节气泵的旋钮，使钢球在玻璃管中以小孔为中心做上下简谐振动；

2. 打开数字毫秒计，预置测量次数为50次，当钢球来回运动经过光电门的次数达到50次时，数字毫秒计将停止计时并显示时间，此时将这一时间进行记录，重复这一步骤6次；

3. 用螺旋测微器和物理天平测量钢球的直径d和质量m，重复测量6次。

【数据记录】

本地大气压：取标准大气压 ；

容器体积：；

记录钢球的50次振动时间、质量以及直径：

表1-1  钢球振动50次的时间、质量以及直径

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 29.03 | 29.04 | 29.03 | 29.04 | 29.03 | 29.03 |
| 质量 | 11.335 | 11.335 | 11.334 | 11.335 | 11.336 | 11.335 |
| 直径 | 13.99 | 13.99 | 13.98 | 13.98 | 13.99 | 13.99 |

【数据处理】

1. 钢球振动的周期T的计算

由时间t计算振动的周期T，将结果填入表1-2。

表1-2  由时间计算周期

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 29.03 | 29.04 | 29.03 | 29.04 | 29.03 | 29.03 |
| 周期 | 0.5806 | 0.5808 | 0.5806 | 0.5808 | 0.5806 | 0.5806 |

使用fx-999CN CW计算周期并求周期的平均值与不确定度。

按[主屏幕]键打开主屏幕，选择“统计”应用，按[OK]确认；然后再选择“单变量统计”，按[OK]确认。此时计算器显示统计数据输入列表，如图1-1所示。

图1-1  单变量统计

按29.03[÷]50[EXE]29.04[÷]50[EXE]29.03[÷]50[EXE]29.04[÷]50[EXE]29.03[÷]50

[EXE]29.03[÷]50[EXE]输入数据。数据输入完毕后，按[OK]打开数据处理菜单，然后按[OK]选择“单变量结果”，即可查看所有统计量计算结果，按方向键（[][]）或翻页键（[][]）翻页，如图1-2所示。

图1-2  统计结果

根据计算器给出的平均值以及样本标准差sx，得到周期T及其不确定度为

2. 钢球质量m的计算

继续使用fx-999CN CW计算。先按[]返回到数据编辑界面，再按多次删除键将数据删除。按11.335[EXE]11.335[EXE]11.334[EXE]11.335[EXE]11.336[EXE]11.335[EXE]输入数据，再按[OK]打开数据处理菜单，然后按[OK]（单变量结果）查看统计结果，得到质量m的平均值；按[]翻到第二页查看样本标准差，如图1-3所示。

图1-3  质量的平均值及样本标准差的计算

质量m的不确定度按公式

，，

计算，这里取。按[]返回到数据编辑界面，再按[OK]打开数据处理菜单，按[]选择“统计计算”，然后按[OK]确认。按[目录][OK]（统计）[][OK]（均值/方差/标准差/…）[][][OK]（sx）[÷][]6[EXE]计算A类不确定度；再按[][SHIFT][格式]（Ans）[][＋]0.001[][)][EXE]输入算式并计算，得到质量m的不确定度，如图1-4所示。

图1-4  质量的不确定度的计算

由此可以得到钢球的质量m及其不确定度为

3. 钢球直径d的计算

仍然使用fx-999CN CW计算，操作方法与计算钢球质量m的过程类似，如图1-5所示，其中。

图1-5  钢球直径的平均值及不确定度的计算

由此可以得到钢球的直径d及其不确定度为

4. 比热容比及其相对不确定度的计算

根据推导出的公式

，

使用fx-999CN CW计算。按两次[主屏幕]键，然后按[OK]进入“计算”应用。按[]64[×]

11.335[×]2450[]－9[]0.5807[][×]101325[×][(] 13.99[]－3[][)][]4

[EXE]输入算式并计算，得到比热容比的平均值，如图1-6所示。

图1-6  比热容比的平均值的计算

继续按[][(]0.001[]11.335[][)][][＋][(]5[]2450[][)][][＋]4[(] 0.0001[]0.5807[][)][][＋]16[(]0.01[]13.99[][)][][EXE]，得到比热容比的相对不确定度；然后直接输入[×]1.358[EXE]，得到比热容比的不确定度，如图1-7所示。

图1-7  比热容比的不确定度的计算

由此，测定的气体的比热容比及其不确定度为

案例二  最小二乘法回归计算——半导体PN结物理特性

【实验目的】

1. 在室温下测量PN结电流与电压的关系；

2. 在不同温度条件下，测量玻尔兹曼常量。

【实验仪器】

半导体PN结物理特性实验仪。

【实验原理】略。

【实验步骤】

关系测定，并进行曲线拟合计算玻尔兹曼常量（）

1. 在室温情况下，测量三极管发射极与基极之间电压和相应电压。的值约从0.30 V至0.45 V范围，每隔0.01 V测一相应电压的数据，至达到饱和（变化较小或基本不变）。在记录数据开始和结束时都要记录下变压器油的温度，取温度平均值。

2. 曲线拟合求经验公式：运用最小二乘法将实验数据代入线性回归、乘幂回归、指数回归这三种常用的基本函数（这三种函数在物理学中最常用），然后求出衡量各回归模型的参数，及相关系数，比较哪一个的的绝对值最接近1，说明该函数拟合得最好。

3. 计算玻尔兹曼常量：利用，把电子电量作为已知值代入，求出并与玻尔兹曼常量公认值进行比较。

【数据记录】

温度：，，

表2-1  PN结物理特性实验数据记录

|  | 0.310 | 0.320 | 0.330 | 0.340 | 0.350 | 0.360 | 0.370 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.073 | 0.105 | 0.159 | 0.231 | 0.337 | 0.499 | 0.734 |
|  | 0.380 | 0.390 | 0.400 | 0.410 | 0.420 | 0.430 | 0.440 |
|  | 1.095 | 1.574 | 2.347 | 3.497 | 5.152 | 7.529 | 11.327 |

【数据处理】

使用fx-999CN CW的回归功能进行不同回归模型的拟合。

按[主屏幕]键打开主屏幕，选择“统计”应用，按[OK]进入。按[]选择“双变量统计”，按[OK]确认，此时计算器显示数据输入列表。按0.310[EXE]0.320[EXE]0.330[EXE]0.340

[EXE]0.350[EXE]0.360[EXE]0.370[EXE]0.380[EXE]0.390[EXE]0.400[EXE]0.410[EXE]0.420

[EXE]0.430[EXE]0.440[EXE]在x列输入的数据，然后按方向键[][]将光标移动到y列开头，再按0.073[EXE]0.105[EXE]0.159[EXE]0.231[EXE]0.337[EXE]0.499[EXE]0.734[EXE]

1.095[EXE]1.574[EXE]2.347[EXE]3.497[EXE]5.152[EXE]7.529[EXE]11.327[EXE]在y列输入的数据，如图2-1所示。

图2-1  实验数据的输入

按[OK]打开数据处理菜单，按[]选择“回归计算结果”，按[OK]确认；然后再按[OK]选择线性回归模型（），得到线性回归的结果，如图2-2所示。

图2-2  线性回归计算

由此得到线性回归结果：

，

继续按[]返回到数据，再按[OK]重新打开数据处理菜单，按[]选择“回归计算结果”，按[OK]确认；然后再按[][][OK]选择乘幂回归模型（），得到乘幂回归的结果，如图3.1-3所示。

图2-3  乘幂回归计算

由此得到乘幂回归结果：

，

继续按[]返回到数据，再重新按[OK]打开数据处理菜单，按[]选择“回归计算结果”，按[OK]确认；然后再按[][OK]选择指数回归模型（），得到指数回归的结果，如图2-4所示。

图2-4  指数回归计算

由此得到指数回归结果：

，

综合对比以上计算结果可以看出，指数回归模型是拟合效果最好的。

根据回归计算的结果，以及公式计算玻尔兹曼常量，即

其中电子电量，热力学温度。

按[主屏幕]键打开主屏幕，选择“计算”应用，按[OK]进入。按[]1.602[]－19[]

38.780[×][(]26.00[＋]273.15[)][EXE]计算玻尔兹曼常量值，按[][目录][][][OK]（数值

计算）[OK]（绝对值）[SHIFT][格式] (Ans)[－]1.381[]－23[]1.381[]－23[EXE]计算与公认值的相对误差，如图2-5所示。

图2-5  玻尔兹曼常量计算值及其与公认值的相对误差计算

由此可以得到计算的值约为，与公认值的相对误差在万分之一以下。

案例三  数据表格批量处理数据——牛顿法测透镜曲率半径

【实验目的】

1. 学会使用读数显微镜；

2. 观察牛顿环形成的等厚干涉现象并掌握其原理；

3. 掌握用牛顿环干涉法测定透镜曲率半径的方法。

【实验仪器】

读数显微镜，牛顿环仪，钠灯。

【实验原理】略。

【实验步骤】

1. 调整显微镜的十字叉丝与牛顿环中心大致重合。

2. 转动测微鼓轮，使叉丝的交点移近某暗环，当竖直叉丝与条纹相切时（观察时要注意视差），从测微鼓轮及主尺上读下其位置。为了熟练操作和正确读数，在正式读数前应反复练习几次，直到同一个方向每次移到该环时的读数都很接近为止。

3. 在测量各干涉环的直径时，由于圆环中心附近干涉图样比较模糊，一般取从内向外第5圈开始。测量时应采用单方向测量，只可沿同一个方向旋转鼓轮，不能反复进退，以避免测微螺距间隙引起的回程误差。在测量某一条纹的直径时，如果在左侧测的是条纹的外侧位置，而在右侧测的是条纹的内侧位置，此条纹的直径可认为就等于这两个位置之间的距离。为了减少读数误差，环的序数差不宜太小。

4. 使用逐差法计算平凸透镜的曲率半径，并计算其不确定度。

【数据记录】

钠光波长：；。

表3-1  牛顿环测量数据记录

| 级数m |  | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 / mm | 左 | 29.716 | 29.646 | 29.594 | 29.525 | 29.465 |
|  | 右 | 21.363 | 21.425 | 21.482 | 21.556 | 21.622 |
| 级数n |  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 位置 / mm | 左 | 28.153 | 28.052 | 27.956 | 27.845 | 27.731 |
|  | 右 | 22.879 | 23.012 | 23.114 | 23.221 | 23.351 |

【数据处理】

1. 计算直径，并使用逐差法计算直径的平方差。

使用fx-999CN CW计算。按[主屏幕]键打开主屏幕，选择“数据表格”应用，按[OK]进入。

将表3-1中的位置数据中的每一行，输入到计算器的A～D列中。每输入一个数据按一次[EXE]确认，光标自动移到下一行；一列的数据输入完毕之后，使用方向键（[][][][]）或翻页键（[][]）将光标移到下一列的开头，直到数据输入完成，如图3-1所示。

图3-1  位置数据的输入

将光标移到E1，按[工具]键打开工具菜单，按[OK]选择“公式填充”，输入第级环与第级环直径的平方差的公式：

按[(][SHIFT][4]（A）1[－][SHIFT][5]（B）1[)][][－][(][SHIFT][6]（C）1[－][(][SHIFT][1]（D）1[)][]输入公式，按[OK]确认；按六次[]，再按删除键，输入5，将范围修改为E1:E5，按[OK]确认。继续按[OK]确认计算，得到计算结果。按[工具]键打开工具菜单，然后按[][OK]（显示单元格）[][OK]（数值）将单元格内容更改为显示数值，按[AC]返回到表格，如图3-2所示。

图3-2  直径平方差的计算

由此，得到直径平方差的数值分别为

41.958，42.183，42.360，42.124，42.328

2. 计算曲率半径的平均值以及不确定度

曲率半径平均值计算公式：

曲率半径的不确定度先要计算出直径平方差的不确定度，然后再根据不确定度的传递公式进行计算，即

使用fx-999CN CW的统计功能计算。按[主屏幕]键打开主屏幕，选择“统计”应用，按[OK]进入；选择“单变量统计”，按[OK]进入。按41.958[EXE]42.183[EXE]42.360[EXE]42.124

[EXE]42.328[EXE]输入数据，按[OK]打开数据处理菜单，再按[OK]得到单变量计算结果列表，如图3-3所示。

图3-3  单变量统计计算

由此得到

，

继续按[主屏幕]键打开主屏幕，选择“计算”应用，按[OK]进入。按照曲率半径的平均

值以及不确定度的计算公式，代入数据进行计算。按42.1906[]4[×]20[×]589.3[]

－6 [EXE]计算曲率半径平均值，按[][]0.0265[＋][]0.005[][]3[]4[]5

[][×]20[×]589.3[]－6[EXE]计算曲率半径不确定度，如图3-4所示。

图3-4  曲率半径的平均值及不确定度的计算

由此，得到透镜的曲率半径为