2019.1.12 混凝土结构(1） 考试回忆 结63 滕明睿

闭卷：10道简答，70分钟，后来延长了15分钟。占60分。

1单筋梁受弯，如何保证钢筋充分利用。破坏时应力应变分布。在超筋时计算M的公式为什么是偏安全的？（5分）

2双筋梁，同上。

3解释拱机制，桁架机制。

4三种破坏模式（剪压，斜压，斜拉），画图。对受剪影响，比较脆性，如何改善？

5偏心受压的分类（大小偏压），各自特点，破坏形态，极限状态时应力应变分布，画图。哪个是脆性，如何改善。

6一根单筋梁，中间加集中荷载，加到下边出现一条裂缝。出现之后，粘接应力的分布情况。之后保持这个荷载，过几年，再卸载。卸载后钢筋和混凝土的应力。

7四种情况，画NM图，大小偏压的划分，4个图之间数值大小关系。1：混凝土强度1，钢筋强度1。2：砼2钢1。3：砼1钢2。4：砼2钢2。（8分，应该就是看Nu，Mu,Nb,Mb,大致形状对，符合书上6个特点，一二倍关系分别对应上）

8解释轴压时系数0.9，φ的折减，偏压时附加偏心距与η，各自的含义？

9给一个L形（再逆时针转90度）的梁（不是L形截面），一段插进墙里。大致画出配筋中纵筋的示意，破坏形态。

10钢筋（受拉）和混凝土（受压）各自的应力应变关系，画图。

开卷：2道计算，40分钟，40分。基本上答第一个题就用了30分钟。

- T形截面梁，给了截面尺寸。简支梁的长（弯矩按支座中心，剪力按边上）

（1）计算受弯，配筋。（2）计算受剪，配筋。（3）加上构造要求，画配筋图

2.压弯柱，给了计算长度，矩形截面，配筋（对称的），N，M，只需要验算。

注：个人感觉闭卷时间也比较紧，画图画个大概（不是太横平竖直，不用尺规），书写速度也比较快，答题答要点，才能在规定时间内答完。

开卷部分，不能指望之前没认真做过，考场上现学现卖。要有一定经验。按步骤算下来就行，只要时间足够或者做得够快就基本没有难度。尽量避免因各种不满足而做两遍。