1.用直角坐标系绘制压缩曲线可直接测定的压缩性指标是：

a.a b.Es c.E0 d.Cc

2.当允许地基塑性区的最大开展深度Zmax=b/4时，地基承载力应选择

a.Pcr b.P1/4 c.P1/3 d.Pu

3.图的自重应力起算点的位置为

a.室内设计地面 b.室外设计地面 c.天然地面 d.基础底面

4.框架结构地基变形的主要特征是

a.沉降量 b.沉降差 c.倾斜 d.局部倾斜

5.影响粘性土性质的土中水是

a.强结合水 b.弱结合水 c.重力水 d.毛细水

6.当刚性基础需要浅埋，而基底面积又受限时应选用

a.混凝土基础 b.毛石基础 c.砖基础 d.钢筋混凝土基础

7.设计有吊车的厂房柱基础时，为防止基础过分倾斜，偏心距e应控制在

a.e<b/2 b.e<b/4 c.e<b/6 d.e<b/8

8.砂井堆载预压加固饱和软粘土时，砂井的主要作用是

a.置换 b.挤密 c.加速排水固结 d.改变地基土级配

9.在排水不良的软粘土地基上快速施工，设计基础时，应原则的抗剪强度指标是

a.快剪指标 b.慢剪指标 c.固结快剪指标 d.直剪指标

10.当桩周产生负摩阻力时，桩相对于地基土的位移是

a.向上 b.向下 c.为零 d.侧向

11.埋深为d的基础基底附加应力p0的表达式为

a.p0=(F+G)/A b.p0=(F+G)/A-rd c.p0=F/A-rd d.p0=(F+G-rd)/A

12.地基附加应力沿深度的分布是

a.逐渐增大，曲线变化 b.逐渐减小，曲线变化 c.逐渐减小，直线变化 d.均匀分布

13.矩形面积受均布荷载作用，某深度处角点下的附加应力是A/2处中心点下附加应力的（）倍

a.2 b.4 c.1/2 d.1/4

14.有效粒径为一特定粒径，即小于该粒径的土力质量累计为（）

a.10% b.30% c.60% d.50%

15.工程商所谓的均粒土，其不均匀系数Ku为

a.<5 b.>=5 c.>10 d.5<ku<10

16.新建建筑物基础与原有相邻建筑物基础间的净距L与两基底标高差dh的关系是

a.L=(0.5-1)dh b.L=(1-2)dh c.L>(1-2)dh d.L>2dh

17.用分层总和法计算一般土地基最终沉降量时，用附加应力与自重应力之比确定压缩层深度，其值为

a.0.2 b.0.1 c.0.5 d.0.4

18.标准贯入试验时，最初打入土层中的不计入锤击数的土层厚度为

a.15cm b.30cm c.63.5cm d.50cm

19.计算地基变形时，传至基础底面的荷载组合应是

a.荷载设计值，基本组合 b.荷载标准值，长期效应组合

c.荷载标准值，基本组合 d.荷载设计值，长期效应组合

20.某地基土压缩模量为Es=17MPa，此土的压缩性

a.高 b.中等 c.低 d.一般

21.已知某土样孔隙比e=1,饱和度Sr=0,则土样应负荷以下哪两项条件

1.土粒、水、气三相体积相等

2.土粒、气两相体积相等

3.土粒体积时气体体积的两倍

4.此土样为干土

a.12 b.13 c.23 d.24

22.反应粘性土状态的指标是哪几项？

1.W 2.Il 3.wp 4.Sr

a.12 b.13 c.23 d.34

23.计算不均匀系数的参数是哪几项？

1.粒组平均粒径 2.有效粒径 3.限定粒径 4.界限粒径

a.12 b.23 c.24 d.34

24.设计地下室外墙时选用的土压力可能是哪些力？

1.主动土压力 2.净值土压力 3.被动土压力 4.平均土压力

a.12 b.13 c.23 d.34

25.同一种土的压实效果和下列哪项因素有关？

1.土的粒组数量 2.压实能量 3.含水量 4.堆积年代

a.12 b.23 c.13 d.34

26.粘性土是

a.Ip>10的土 b.粘土和粉质粘土的统称

c.Ip<=10的土 d.红粘土的一种

27.基础埋深D与冻结深度Z0的关系可以是

1.D<Z0 2.D>Z0 3.D=Z0 4.D<Z0，且需切断毛细水

a.12 b.13 c.24 d.34

28.地基承载力的深度、宽度修正条件是

1.d>0.5m 2.B>3m 3.d>1m 4.3m<B<6m

a.12 b.14 c.23 d.34

29.设计柱列下条形基础底面积的原则是

1.柱载的合理作用于基础底面的形心

2.合理作用载最大柱荷载处

3.两个边柱外端条基伸出长度相等

4.边柱外端伸出长度小于相应边跨的1.3,且不小于0.5m

a.12 b.23 c.14 d.34

30.偏心受压群桩基础，单桩的几何尺寸均相同，行列式排列，每根桩承受的荷载可能是

1.各不相同 2.各行相同，各列不同  3.各列不同各行相同 4.对角线方向对称的桩相同

abcbb accaa bbdaa cabdc dcbab acbca