1. 什么是水利枢纽？组成水利枢纽的水工建筑物分几类？它们的作用是什么？

水利枢纽：水工建筑物的综合体。

组成水利枢纽的水工建筑物分为：

1）挡水建筑物。其功能是拦截江河，壅高水位，形成水库或约束水流、阻挡潮汐等。

2）泄水建筑物。其功能是宣泄洪水或多余水量，排泄泥沙、冰凌，以及在紧急事件中放空水库等。

3）输水建筑物。其功能是将水库、河道、湖泊的水流输送到一定地点，以满足灌溉、发电、供水等用途。

4）取水建筑物。一般是输水建筑物的首部建筑物。

5）河道整治建筑物。其功能是治理河道、改善水流、控制泥沙冲淤过程，以保护堤岸、改善航道与取水条件。

6）专门水工建筑物。其功能是满足灌溉、发电、供水、航运、漂木、过鱼、环境保护、旅游等专门目标。

2. 水利枢纽和水工建筑物为什么要分等级？怎么划分等级？

因为在水利工程建设中，工程的安全可靠性与造价的合理经济性是需要平衡统一的两方面。为了达成这样的统一，需要对水利枢纽和水工建筑进行分等分级。

对于水利枢纽工程，进行分等如下：

| 工程等别 | 工程规模 | 分类指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水库总库容（亿m3） | 防洪 |  | 设计灌溉面积 | 水电站装机容量（万kW） |
|  |  |  | 保护城镇及矿区 | 保护农田（km2） |  |  |
| 一 | 大(1)型 | >10 | 特别重要城市、工矿区 | >3350 | >1005 | >75 |
| 二 | 大(2)型 | 10~1 | 重要城市、工矿区 | 3350~670 | 1005~335 | 75~25 |
| 三 | 中型 | 1~0.1 | 中等城市、工矿区 | 670~201 | 335~33.5 | 25~2.5 |
| 四 | 小(1)型 | 0.1~0.01 | 一般城镇、工矿区 | <201 | 33.5~3.35 | 2.5~0.05 |
| 五 | 小(2)型 | 0.01~0.001 |  |  | <3.35 | <0.05 |

《水利水电枢纽工程等级划分及设计标准》（山区、丘陵区部分）SDJ12-78

| 工程等别 | 工程规模 | 总库容（亿m3） | 防洪 |  | 治涝 | 灌溉 | 供水 | 发电 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 重要性 | 农田(104亩) | 面积(104亩) | 面积(104亩) | 重要性 | 装机（万kW） |
| Ⅰ | 大(1)型 | >10 | 特别重要 | ≥500 | ≥200 | ≥150 | 特别重要 | ≥120 |
| Ⅱ | 大(2)型 | 10~1 | 重要 | 500~100 | 200~60 | 150~50 | 重要 | 120~30 |
| Ⅲ | 中型 | 1~0.1 | 中等 | 100~30 | 60~15 | 50~5 | 中等 | 30~5 |
| Ⅳ | 小(1)型 | 0.1~0.01 | 一般 | 30~5 | 15~3 | 5~0.5 | 一般 | 5~1 |
| Ⅴ | 小(2)型 | 0.01~0.001 |  | <5 | <3 | <0.5 |  | <1 |

《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000

对于水工建筑物，进行分级如下：

| 工程等别 | 永久性建筑物级别 |  | 临时性建筑物级别 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主要建筑物 | 次要建筑物 |  |
| 一 | 1 | 3 | 4 |
| 二 | 2 | 3 | 4 |
| 三 | 3 | 4 | 5 |
| 四 | 4 | 5 | 5 |
| 五 | 5 | 5 |  |

3. 谈谈自己对课程的认识，最希望在这门课程学到什么？你最想给本课程的任课老师说的一句话。

同之前学习的理论力学、材料力学、结构力学等课程相比，《水工建筑物》是我们进入大学以来第一门真正与水利工程高度相关的专业课程，帮助我们能较为细致地了解水工建筑物的构成、原理等。

最希望在这门课程中学到：将之前所学习的如结构力学、材料力学等专业基础课知识运用到实际工程中的能力。

最想给本课程的任课教师说：希望在本学期能多和老师交流，一起把这门课学好。