1、泄洪建筑物规定单宽流量的范围有什么意义？确定单宽流量的主要原则是什么？

泄洪建筑物规定的单宽流量的范围有助于水电站厂房和通航建筑物的布置、闸门结构的设计、下游消能防冲设施的设计等。

确定单宽流量的主要原则有：下游河床的基岩状况，具体如下：

软弱或裂隙发育的基岩，为30~60m3/(s·m)

较好或裂隙不发育的基岩，为60~90m3/(s·m)

坚硬或很少裂隙的基岩，为90~120m3/(s·m)

2、重力坝泄洪采用泄水孔与溢洪道的各自优缺点有哪些？

采用泄水孔，运行灵活，但超泄能力弱，工作水头高，可靠性要求高。

采用溢洪道，超泄能力强，工作水头低，可靠性要求低，但运行不够灵活。

3、与实体重力坝相比，宽缝重力坝有何优缺点？

宽缝重力坝的优点有：

1）设置宽缝后，坝基渗透水自宽缝排出，可使渗透压力显著降低；同时，由于上游坝坡较缓，可利用部分水重增加稳定，减少混凝土用量。

2）宽缝增加坝块的侧向散热面，有助于混凝土散热，利于施工期间混凝土的温度控制。

3）留设宽缝便于运行期间进行观测、检查和维修。

宽缝重力坝的缺点有：

1）增加了模板用量，提高了混凝土单价。

2）宽缝立模较为复杂，施工备仓较难，难于采用碾压混凝土筑坝技术。

3）不便于分期导流。

4）在严寒地区需要采取保温措施。