1．为什么对压燃式柴油机是优良的燃料，对点燃式汽油机则一般是差劣的燃料？综合考虑

发动机的动力、经济性和排放要求，理想的汽油和柴油应由何种结构和成分的烃燃料组成？

答：柴油机和汽油机的各种差别追根溯源是由其燃料本身理化特性造成的，反过来也造成了机器对燃料的选择性。柴油机要求燃料的自燃性要好，着火温度低，而汽油机为防止爆燃恰好要求燃料自燃性差，抗爆性好。所以对前者是优良的燃料对后者正相反。

综合考虑烃燃料的理化特性，大致有如下结论

1）排放性：烷烃>环烷烃/烯烃>芳香烃

2）抗爆性：芳香烃>异烷烃>烯烃/环烷烃>正烷烃

3）自燃性：正烷烃>烯烃>环烷烃>芳香烃

4）动力性看混合气热值大多差别不大，但C/H值，即能量密度与1）相反。

综合考虑之后大家可以得出理想汽、柴油的组分。

2．正十六烷与α-甲基萘的十六烷值分别为多少？为什么两者的着火特性有显著差别？

答：正十六烷的十六烷值为100，α-甲基萘的十六烷值为0。这与二者的分子结构有关。正十六烷为直链单键结构，而α-甲基萘的十六烷值为环状多键结构，显然后者的分子稳定性好得多，所以后者不容易压燃而前者容易。

3．汽油燃料蒸发曲线中，10％，50％，90％点的意义是什么？这与它们在发动机中的性能

有何关系？燃烧一种终馏点很高的柴油会出现什么结果？

答：在汽油燃料蒸发曲线中，10%馏程点显示燃料中还有轻馏分的大概数量，反映了汽油机冷启动的性能；50%馏程点说明燃料的平均蒸发性能，反映了汽油机的工作稳定性；90%馏程点显示燃料中的重质馏分含量，反映了汽油机燃烧的完全性。燃烧终馏点很高的柴油（以待讨论）、

4．芳烃和稀烃是理想的高辛烷值汽油组分，为什么在汽油燃油标准中需要限值它们的含量？

答：二者的辛烷值的确很高，但是烯烃含有不饱和键，安定性差，贮存中易氧化结胶，芳烃对于接近地面的大气层中有害物质臭氧的形成影响较大，所以二者在汽油中都要受到限制。

5．什么是燃油的饱和蒸气压？汽油饱和蒸气压的高或低会对发动机性能带来什么影响？

答：在规定条件下燃油和燃油蒸汽达到平衡状态时，燃油蒸汽的压力称之为饱和蒸汽压。蒸汽压高说明燃油中轻质成分多，发动机冷启动性能好，混合气形成快，有利于燃烧。蒸汽压过高燃料易蒸发损失，容易着火，同时容易在油路中形成气阻。（低的影响相反O(∩_∩)O~）

6．汽油机和柴油机在混合气形成、着火和负荷调节三方面有什么差别和特点？形成这些差

异的主要原因是什么？

答：汽油机混合气是汽油在缸外与空气形成的预制均匀混合气，柴油机则是通过缸内高压燃油喷射、与空气雾化形成混合气；汽油机采用的是外源强制点火，在混合其中进行火焰传播燃烧，柴油机采用压燃，边喷油边气化混合边扩散燃烧；汽油机采用节气门控制进入汽缸的混合气量的负荷量调节方式，柴油机采用控制喷入汽缸中的油量的负荷质调节方式。形成这些差异的主要原因在于汽油、柴油本身的理化特性的不同，汽油沸点低，蒸发性能好，着火温度高，自燃性差，柴油沸点高，蒸发性差，着火温度低，自燃性好，使得汽油机与柴油机有了如上差异。

7．汽油可以压燃吗？如果可以，汽油压燃有什么优缺点？如果不可以，请说出理由。

答：

8．内燃机工作过程各个阶段中，气缸内的工质成分如何变化？

9．什么是比热容Cv、Cp 和比热比k？影响k 值大小的因素是什么？

答：比热容是热量对温度的导数，即单位质量物质温度每上升1K所需加入的热量。分别在定容与定压加热过程中测量出的比热容就是Cv、Cp。比热比k是定压比热容与定容比热容之比。影响k值大小的因素有工质的温度（负相关）、气体分子的原子数（负相关）等。

10．单位燃料完全燃烧所需的理论空气量是如何确定的？I0 和L0 有何区别？

答：通过燃料与氧气反应的化学计量比可以算出单位燃料完全燃烧所需氧气，再通过氧气占空气的比值计算出所需的理论空气量。

l0是单位质量燃料完全燃烧所需的理论空气质量，而L0是单位燃料完全燃烧所需的空气kmol数。

11．使燃烧后的分子数大于燃烧前分子数的主要原因何在？为什么汽油机的分子变化系数μ比柴油机大？

答：燃烧时主要反应为碳原子与氧分子结合为二氧化碳分子和氢原子与氧分子结合为水分子，如果忽略燃料体积的话，前一个反应前后体积不增加而后一个反应反应后体积增大一倍，也就是说气体分子数增加倍。所以燃烧后分子数要大于燃烧前的分子数。柴油机一是由于平均过量空气系数大，混合气中较汽油机有更多空气不参与反应，二是柴油H含量比汽油低，所以汽油机分子变化系数比柴油机大。

12．影响残余废气系数φγ的主要因素有哪些？为什么汽油机φγ值一般比柴油机大？而增压柴油机φγ则很小？

答：没有EGR时φγ主要取决于压缩比、负荷大小、扫气强弱以及进排气相位等一系列因素。有EGR时φγ是一个可调的值。

汽油机压缩比偏小，而低负荷时节气门节流又使新鲜充量明显下降，所以其φγ比柴油机小。而增压柴油机的扫气因增压得到加强，所以其残余废气系数低。

13．甲醇的热值比汽油低得多，为什么混合气的热值却与汽油混合气热值相差不多？用甲醇替代汽油经过合理匹配后，其输出功率加大还是减小？为什么？

答：甲醇因本身含氧量高，热值低于汽油，但也正因为其本身含氧，单位质量对应所需的空气质量也减少，最后的混合气热值综合计算结果表明，因为l0的下降，其混合气热值与汽油的混合气热值相差不大。

甲醇因为辛烷值高于汽油，可以提高发动机压缩比，再加上充气量的增加等因素，经过合理匹配后的甲醇发动机输出功率往往高于原汽油机。

14. 计算并对比汽油、柴油、天然气、乙醇四种燃料的单位kJ 发热量对应的CO2 产生量。

为减少CO2 排放量和改善全球温室效应，应如何选择汽车燃料?

解：计算出下表

| 燃料 | 单位质量燃料发热量 /kJ/kg | 单位质量燃料产生CO2/kg | 单位kJ对应CO2质量 /kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 44000 | 3.135 | 7.102E-5 |
| 柴油 | 42500 | 3.19 | 7.506E-5 |
| 天然气 | 50050 | 2.75 | 5.495E-5 |
| 乙醇 | 27000 | 1.914 | 7.089E-5 |

可以看到选择天然气能够减少二氧化碳排放。

15．一种燃料由下列组分组成：

Hexane(C6H14) 40 wt％

Octane(C8H18) 30 wt％

Cyclohexane(C6H12) 25 wt％

Benzene(C6H6) 5 wt％

如果燃料的空燃比是17，计算燃料的燃空当量比(Equivalence ratio)。

解：先算l0.如上列出下表

| 燃料 | C6H14 | C8H18 | C6H12 | C6H6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位质量燃料消耗氧气质量/kg | 3.535 | 3.509 | 3.429 | 3.077 |

由此按照各燃料的组分比例算出单位质量混合燃料完全燃烧所需氧气质量

m=3.4778kg

空气中氧气的质量比例为0.232，故可以算出所需空气量l0为14.99，由此算出然空当量比为l0/α=0.882。

16. 计算四冲程火花点火甲醇（CH3OH）发动机完全燃烧时所需空气量和体积混合气热值。

假设：

过量空气系数 1.05

混合气压力 0.1 MPa

混合气温度 293 K

甲醇的热值 20260 kJ/kg

解：先算L0与1/Mr.

L0=1/0.21*（gC/12+gH/4-gO/32）=0.2232kmol

1/Mr=1/32=0.03125

所以(Hum)v=Hu/[24.45(ϕaL0+1/Mr)]=3119.7kJ/L

17.计算由甲醇和汽油组成的混和燃料燃烧时所需的化学计量比空气量，并确定给定燃料的

混和气热值。甲醇占20％的体积。假设：

过量空气系数 1.1

环境温度 293 K

环境压力 0.1 MPa

摩尔重量

(kg / kmol)

密度（20°C）

(kg / dm3)

低热值

(kJ / kg)

完全燃烧所需空气量

汽油 98 0.76 44000 14.5

甲醇 32 0.795 20260 6.46

解：

为计算方便，不妨设两升甲醇与八升汽油混合，则

总质量mz=8*0.76+2*0.795=7.67kg

所需空气lair=8*0.76*14.5+2*0.795*6.46=98.4314kg

l0=lair/mz=12.83

放热量Q=8*0.76*44000+2*0.795*20260=299733.4kJ

所以混合燃料低热值Hu混=Q/mz=39078.7kJ/kg

Hum=Hu混/(1+ ϕal0)=2585.8kJ/kg.