1.试分析为什么油膜蒸发的燃烧比较柔和，排气烟度较低
2.发动机采用EGR后，对输出功率，NO,燃烧效率的影响
3.汽油机和柴油机HC的生成原因
4.爆震的产生机理，有效措施，避免原则
5.为什么三元催化在过量空气系数=1的附近效果较好，利用转化效率与空然比特性曲线，加以分析说明
6.分析HC,NO,CO,Pe,be曲线随过量空气系数的关系，画出曲线图，分析原因
7.何为汽油机和柴油机的速度特性，画出曲线图，并作比较
8.发动机的面工况图，典型工况点
9.直喷式燃烧室和非直喷式在排放，冷启动，混合气形成方面的不同，分析原因
10.浴盆形，楔形，多球形燃烧室中，哪一个压缩比最大，哪个最小，为什么？

一共十题，前后顺序任意
1、实现柴油机低排放、高效率的指导思想是什么？
2、三元催化转化器为什么要控制过量空气系数＝1？
3、汽油机和柴油机HC排放哪个高？分析原因。
4、汽油机GDI燃油消耗率降低的原因。
5、柴油机直喷式（DI）和非直喷式（IDI）在NOx排放、燃油经济性、冷启动性能、噪声
方面的优劣，分析原因。
6、绘出汽油机Pe，be，NOx、HC、CO排放随过量空气系数Φa的变化规律，最大值点分析。
7、读图计算，有关ω型燃烧室和球形燃烧室相关参数，如：最大压力、压力升高率、放
热速率等的比较分析。
8、绘制汽油机和柴油机在全、中、小负荷情况下的转矩速度特性曲线，分析柴油机为什
么要采用调速器，以及全速调速器在加速的情况下为什么易冒黑烟。

还有一个是：
9、画出暴燃的 P－fai图，就是压力随曲轴转角的图形 分析暴燃的机理防止暴燃的原则 防止暴燃的措施

10、定型画出汽油机和采油机的负荷特性曲线（be--pe) 并且分析与什么差别，为什么

9字班发动机原理题目

大概说说，记得不太清了，反正跟前两年不一样
 1.汽油机和柴油机相比，哪个循环波动大，为什么？
 2.柴油机的进气涡流和压缩终点涡流哪个大，为什么？
直喷式柴油机
 3.提高柴油机冷启动性能的措施。
应该是基本原则
 4.什么是柴油机排放的炭烟与NOx的trade-off关系，举例说明。
举例说明机理
5.在Tq-n坐标上画出汽油机与柴油机负荷速度特性（全、中、小为什么会是这样。 ），分析各自特点，这种特性对相应汽车的性能有利还是不利，不利的话应采取什么措施？
 6.定性准确画出汽油机Pe、be、NOx、HC、CO随Φa变化的曲线（0.7-1.3），分析曲线变化特点与原因，为什么汽油机稀燃可以改善汽油机除Pe外的综合性能，稀燃最主要的障碍是什么，解决方案。
 7.柴油机燃烧过程图（课本图6-3）中，如果把喷油速率按其中心轴前后翻转（即变成先高后低），那么气缸压力和dQ/dfai曲线如何改变，在原图基础上画出来，说明原因。

发原题也就这样，反正昨天才考的，贴一下吧，也算是个完美
1.为什么扩散燃烧又叫“有焰燃烧”，预混合燃烧为什么叫“无焰燃烧”？
2.发动机使气流产生湍流的方式有哪几种？其中哪一种充气系数最大？
3.经典老题，汽油机和柴油机哪个循环波动大，为什么？
4.如果我们使得冷却水温度提高，那么对于汽油机和柴油机而言，分别
对于HC的排放有什么样的影响，为什么？
5.为什么柴油机就不能同时而高效地使用TWC技术降低排放？画出图线来
解释，提示是以phia为横轴… （书上一个图，在phia=1时三种气体达到最高）
6.画出汽油机爆燃的压力图
（1）解释为什么爆燃会产生震动… （我觉得就是要写一下爆燃的机理）
（2）爆燃是属于何种着火方式（低温多阶段），这种方式分几个阶段，分别有
什么特征。
7.画出Pe、be、NOx、HC、CO在汽油机中，由phia的变化曲线图
（1）说明NOx的峰值点和为什么？
（2） Pe的峰值点和为什么？
（3）be的谷值点和为什么？
（4）谈谈稀燃的优点和难点
这也是经典老题
8.就是柴油机的燃烧变化图，和9字班的正好相反，9字班是喷油速率从先缓后快改成先快后慢，而我们0字班是从先快后慢改成先慢后快，求这样改动之后压力曲线和dQ/dphi曲线的变化，在图中画出，然后做简单说明分析

这样的课，关键是某个地方你背到了，那就牛了；没背熟，就死了

- 填空选择
1.关于催化转化的
twc dpf src 氧化催化剂 分别用于什么 发动机，分别降低什么指标
2.普通柴油汽油机，爆燃和另外一个什么燃烧方式的着火方式，就是那个
低温多阶段，高温单阶段
3.判断对错，柴油机和汽油机 工作指标的对比
4.电控高压共规柴油机的pilot main after post四个喷射期各自的作用

二，柴油机和汽油机‘敲缸’各自的机理，表征，解决方法
三，EGR降低NOx的原理，柴油机和汽油机EGR的不同
四，提高喷油压力的好处，如何在进气系统 喷油系统和燃烧室设计上匹配优化
五，omiga燃烧室和预燃式燃烧室在几个指标上的比较，包括，NOx pm  燃油消耗率燃烧噪                                     声，进气系统和混合气形成方式，还有一个是喷油器和喷油压力
六，就是p118的那个图，经典考题，让你画放热率曲线，和喷油曲线为什么高压喷射能提高经济性动力性排放性？采用高压喷射以后，喷射系统，进气，燃烧系统应作哪些优化调整？

w性燃烧室和预燃式燃烧室的比较
进气系统和混合气形成方式
NOx排放
PM排放
燃烧粗暴

采用EGR降低NO排放的原理，此时NO与其他哪些性能指标存在Trade-off关系，汽油机和柴油机采用EGR有什么区别

为什么高压喷射能提高经济性 动力性 排放性？

采用高压喷射以后，喷射系统，进气，燃烧系统应作哪些优化调整？

定型画出汽油机和采油机的负荷特性曲线（be--pe)

并且分析与什么差别，为什么

一、填空或判断（20'）
1.a）TWC催化剂可降低__________，用于__________发动机；
  b）DPF过滤器可降低__________，用于__________发动机；
  c）SCR催化剂可降低__________，用于__________发动机；
  d）氧化催化剂可降低__________，用于__________发动机。

2.根据链式着火理论，对下列情况所属的着火类型进行分类。
  a）常规柴油机着火属__________着火；
  b）常规汽油机着火属__________着火；
  c）汽油机缸内直喷属__________着火；
  d）汽油机爆燃属__________着火。

3.判断以下说法的正确性：
  a）一般汽油机的最高燃烧温度比柴油机高（  ）
  b）一般汽油机的最高燃烧压力比柴油机高（  ）
  c）一般汽油机的初期放热率比柴油机快（  ）
  d）一般汽油机的生成的CO比柴油机多（  ）

4.电控高压共轨柴油机在一个循环内可以实现下图所示的多段喷射：
  a）预喷（Pilot）的作用是__________；
  b）主喷（Main）的作用是__________；
  c）后喷（After）的作用是__________；
  d）再喷（Post）的作用是__________。

二、汽油机“敲缸”与柴油机“敲缸”是不是一回事？两者的表征有什么不同？两者产生
的机理各是什么？分别列举两种解决汽油机和柴油机“敲缸”的方法。（15'）

三、为什么说提高燃油喷射压力，如采用高压单体泵、高压共轨系统等是改善柴油机动力
性、经济性、排放特性的有效途径之一？提高燃油喷射压力后柴油机的进气系统、燃油喷
射系统和燃烧室如何进行匹配优化？（15'）
四、试分析EGR降低NOx排放的基本原理？这时NOx会与哪些性能指标之间出现trade-off关系？柴油机与汽油机在采用EGR时会有哪些不同？（15'）
五、试比较Omega型燃烧室与预燃式燃烧室下列各项的差别，并简要分析这些差别形成的
原因：
1.进气道布置与混合气形成方式；
2.喷油器与喷油压力；
3.NOx排放；
4.PM排放；
5.燃烧噪声；
6.燃油消耗率。
（20'）
六、是一道作图题。给出的是压力变化图和几何供油规律图。要求画出相应的几何喷油规
律图与放热量曲线图。需要标出燃烧始点、喷油提前角、供油提前角、滞燃期放热量，以
及纵坐标的量纲。（15'）

一、判断

相对比较简单，印象比较深的有：

柴油机粗暴燃烧是在上止点之前出现锯齿波，汽油机爆燃是在TDC之后，对吗？

HCCI可实现“无烟燃烧”，对吗？

柴油机的压力升高率不可过高，最高不要超过4MPa，对吗？

等等。

二、选择

主要有：柴油机实用化的降低NOx的机内净化方法，后处理技术，火焰传播速度计算，不正常燃烧现象，等等

三、填空

排放测试中的ECE15与EUDC各是模拟什么工况？

缸内直喷、进气道喷射与化油器式汽油机循环波动从小到大依次是？

链式反应包括哪几种？

高温NO生成三要素？

等等。

总体来说，前面小题都很简单，好好看书应该就没啥问题了^_^

四、TWC反应方程式及其高效工作的条件；

五、推迟点火提前角对内燃机排放性能的影响，其中在降低NOx的机理上在汽/柴上有何不同；

六、画出汽油机、柴油机的p-phai图与燃烧放热率曲线，要求画在同一坐标系中以对比其各个特征；

七、柴油机滞燃期内进行物理准备过程与化学准备过程、链式反应的方程式、中间生成物，等等；

八、对比涡流室与w式燃烧室，包括累积放热率曲线，be值，NOx排放,等等。

题量不大，基本都能做完，内容也比较基本，相比期中来说难度降低了很多，