航天器动力学知识要点

- 开普勒三大定律

椭圆定律：行星绕太阳运动的轨道为一椭圆，太阳位于椭圆的一个焦点上。

面积定律：行星与太阳中心的连线在相同的时间内扫过的面积相等。

谐和定律：行星轨道半长轴的三次方同轨道周期的平方成正比。

- 轨道根数：

轨道顷角 i 和升交点赤径Ω 表示了轨道平面在空间中的方位；近地点幅角ω表示了轨道的长轴方向；

半通经 p 和偏心率

e 表示了椭圆轨道的大小及形状；

过近地点时刻τ 表示了航天器在轨道中的相对位置。

- f 是真近点角：航天器相对于椭圆长轴的极角。真近点角 f 的变化就是航天器的轨道角速度。

平近点角M ：航天器从近地点开始按平均角速度 n 转过的角度。

偏近点角 E ：椭圆轨道存在内、外接圆，航天器在内、外接圆上的投影点与椭圆中心对应的夹角。

- 地球赤道惯性坐标系中（相当于不考虑地球自转），卫星位置对应于球坐标系的赤经和赤纬。

赤经：

赤纬：

考虑地球自转时，

卫星地心经度：

G0为初始时刻格林威治的恒星时角；ωe为地球的自转角速度。

地心纬度：

- 把航天器送入顺行轨道，运载火箭要朝东方向发射，这样能够利用地球自西向东自转的部分速度，从而可以节约火箭的能量。目前大多数卫星采用的都是这种轨道。

而要把航天器送入逆行轨道运载火箭需要朝西方向发射，不仅无法利用地球自转的部分速度，而且还要付出额外能量克服地球自转。因此，一般都不利用这类轨道。

- 轨道分类

（1）按高度分类：

低轨道LEO　距地面数百公里至5000公里，运行周期为2～4小时

中轨道MEO　距地面5000～20000公里，运行周期4～12小时

高轨道GEO　距地面35800公里，运行周期24小时

（2）按倾角分类：

顺行轨道：在北极向下看，轨道的运动是逆时针运动的。倾角值在0º~90º之间

逆行轨道：在北极向下看，轨道的运动是顺时针运动的。倾角值在90º~180º之间

极地轨道：倾角为90度

- 静止轨道：若航天器相对地球静止，则其轨道不仅要是地球同步轨道，轨道形状为圆形，偏心率 e=0；轨道在地球的赤道平面内，倾角 i=0。

- 航天器相对地心的动量矩 h 在空间中进动，轨道的进动方向和速率，与地球绕太阳的方向和速率相同（365.24天转3600），则此特定的轨道称为太阳同步轨道。太阳同步轨道的的太阳照射轨道平面的方向在一年内不变。

- （1）调整轨道半长轴（周期），且不改变轨道的偏心率。设变轨点 r1 、半长轴 a1 已知。根据能量积分，有：

近地点速度最大，在 a一定的情况下，在近地点修正轨道所需的脉冲速度最小。

仅仅改变轨道倾角i。改变轨道倾角i、升交点角

- 霍曼变轨的特点是：两次都是切向变轨，不含径向分量。第一次变轨将圆变为椭圆；第二次变轨将椭圆变为圆。

共平面：

两次脉冲速度增量之和称为特征速度。特征速度反映了推进剂的使用多少。

- 双脉冲拱线转动控制是共面椭圆变轨的一种最佳控制模式。过渡轨道与两椭圆轨道相切，且两切点与地心共线。在两切点处进行脉冲变轨。同向双脉冲：过渡轨道半长轴在两目标轨道之间。第一次加速，第二次也加速。反向双脉冲方式：过渡轨道半长轴大于两目标轨道。第一次加速，第二次减速。

- 卫星从发射到成为静止卫星，要经过几个阶段：上升段动力飞行；沿驻留轨道滑行；在近地点射入；在过渡轨道上运行；远地点射入；在准同步轨道上漂移；定点置入。

- 微小扰动通常称为摄动。在卫星运行的一个周期内，近似认为轨道要素没有变化，将方程在一个周期内积分，得到每运行一周轨道要素的微小增量，平均化过程消除了轨道要素在每一个运行周期内的波动，但能准确反映轨道要素的长期变化规律，即轨道的长期摄动。轨道要素在每个运行周期内的波动称为周期摄动。

- （1）在刚体情况下，最大、最小轴稳定。但有能量耗散时（准刚体），只有最大轴稳定，且能量耗散有利于稳定。（2）因此可以在卫星中有意增加章动阻尼器，提高精度。（3）多刚体绕最大、最小主轴转动均可以稳定。

- 交会对接的程序，分为地面引导、自动导的、接近和停靠、对接合拢4个阶段。

- 卫星星座稀疏分布，各卫星间的距离很大（千千米数量级），主要考虑卫星对地面的覆盖问题。卫星编队则是在近距离范围内（从几十米到几十千米），多颗卫星构成一定的几何形状，相互间可以通讯协作，在整体上相当于一颗巨大的“虚拟卫星”。

- 大气阻力引起的长期摄动：高度下降，但速度增加，不影响轨道的方位，只影响轨道的大小，轨道形状越来越小，越来越圆。

- 欧拉转动定理：具有固定点的刚体从某一位置到另一位置的变化，等价于绕过固定点的某轴的一次转动而实现。

- Halo轨道：航天器围绕平动点运动的轨迹，从地球上看，在晕轨道上运行的航天器呈现为围绕太阳或月球的视运动。

- 拉格朗日点：指受两大物体引力作用下，能够使小物体稳定的点。