简述透光混凝土的原理和常用生产或制作工艺：

- 原理：

由特定掺量的光学纤维或塑料树脂等导光材料以一定顺序排列组合的方式植入混凝土基体中，使光线能通过光学纤维或塑料树脂等导光材料进行传递，从而使人眼在背光处接收到光线，使混凝土透光，这样就制作出透光混凝土了。

- 生产或制作工艺

- 光纤透光混凝土

根据光纤透光混凝土制作过程中透光材料光纤植入混凝土工序的先后不同，可以把光纤透光混凝土的制作工艺分成先植法和后植法。

先植法是指预先将所需要的文字或者图案等印刻在半硬固的块体上，然后按图形打孔，并将导光材料光学纤维或者亚可力棒从打好的孔植入块体中，做完以后植入导光材料的的块体放入按设计需要制作好的模具中，再将水泥净浆或者是水泥细砂浆浇入模具内，然后洒水养护，等混凝土硬化到设计的强度后，再对混凝土制品进行切割打磨之后露出光纤光点，便成为可以导光的装饰透光混凝土制品。有研究学者在先植法的基础上对光纤植入进行了深入的研究和优化的改良，根据光纤排列顺序的不同、编织形状的各异把先植法还可以分为平行排布法、光线布法、光纤模具法等，是对先植法的丰富。

后植法是预先制作好设计所需的模具，然后浇筑混凝土，等混凝土半固化或者完全凝固后，在混凝土上复印好设计所需要的文字或者图案等，然后沿着图形形状打孔，再把导光材料光学纤维或者亚可力棒依次从孔中植入混凝土内，最后对混凝土进行切割打磨制做成透光混凝土。后植法较先植法而言，制作工序简单，相对容易实现，而且能准确的确定光纤植入点的位置，但是后植法制作出来的透光混凝土中光纤和混凝土粘结不牢固，光纤容易老化脱落。

- 树脂透光混凝土

树脂透光混凝土的制作方法可以分为预制法和浇筑法。

预制法就是将有机玻璃、环氧树脂、聚碳酸酯等透光材料预制成与模具规模相互匹配的透光树脂板,然后把反光油漆喷涂在透光树脂板的表面，再把透光树脂板有序地固定在模具底部;最后,倒入水泥砂浆,使透光树脂板几乎完全埋入砂浆,但其上表面不能被砂浆覆盖;等砂浆自然固化后将制成的透光混凝土板提取出来。

浇筑法则是在模具底部覆盖上可压缩材料,再将砂浆倒入模具,塑料板一端插到模具底部另一端露出砂浆;随后,在砂浆半固化的时候,把塑料板拿出来形成开孔并在内喷涂反光涂料;最后,将透明树脂注入开孔内,让树脂和水泥砂浆一起固化,固化完全后提取透光混凝土板。

参考文献：

[1]冯威,谢明,孟凡冰,马少华.透光混凝土的制备研究及应用进展[J].科学技术创新,2020(11):119-120.

[2]王淑,吴媛媛,吴雄,杨文,黄义雄.透光混凝土制备、性能以及应用综述[J].材料导报,2016,30(S1):467-469+477.