- 3D打印建筑所使用的材料一般应具有哪些性能？

- 更快的凝结时间

- 打印材料需要有较好的稠度

- 更好的早期强度

- 骨料粒径必须合适。骨料粒径过大, 堵塞喷嘴;粒径过小, 包裹骨料所需浆体的比表面积大, 浆体多, 水化速率快, 单位时间水化热高, 将会导致混凝土各项性能的恶化。

- 配制的混凝土拌合物要有合适的配合比。由于作为满足3D打印的原料新型混凝土已经不同于传统的混凝土, 其各项性能发生了很大的变化, 不能由传统的水胶比、砂率等所能决定合适的水胶比需通过实验来确定。

- 3D打印混凝土须具备更好的流变性

- 具有良好的可塑性

- 需要具有良好的强度、刚度、较好的抗裂性和塑性

- 3D打印建筑通常有哪些缺点或不足

- 表面粗糙, 横向条纹明显

- 原材料的问题，3D打印混凝土对原材料的流变性和可塑性提出了更高的要求，许多问题有待解决。

- 精度的问题。建筑物的施工需要分毫不差的精确度,目前3D打印混凝土工艺发展还不完善，不能保证在施工过程中不出现偏差。

- 打印设备的问题。目前的3D打印混凝土设备还不能够完全满足其应用环境的特殊性的要求。例如, 目前使用的打印设备只能满足平面扩展阶段, 可用于低层大面积建筑的建设, 而对于广泛使用的高层建筑还无法进行打印。

参考文献：

- 张大旺,王栋民.3D打印混凝土材料及混凝土建筑技术进展[J].硅酸盐通报,2015,34(06):1583-1588.

[2] 丁铸,李定发,朱继翔.3D打印建筑材料现状及其发展[J].墙材革新与建筑节