本征浓度：ni=pi=A0T32e-Eg02kT

浓度关系：n0p0=ni2

迁移率：vn=-μnE,  vp=μpE,  ∂μ∂T<0,对于同一材料 μn>μp。

电导率：σ=qnμn+pμp

本征半导体：∂σ∂T>0

杂质半导体：∂σ∂T<0

漂移电流：iDR=qSEnμn+pμp

扩散电流：

iDIn=qSDndnxdx

iDIp=-qSDpdpxdx

iDI=iDIn+iDIp

Dpμp=Dnμn=kTq

PN结接触电位差：

VΦ=kTqlnNANDni2

∂VΦ∂T<0

耗尽层宽度：WnWp=NAND

PN结方程：iD=ISevDVT-1

PN结温度特性：T↑正向左移，反向下移

雪崩击穿(碰撞)：∂VBR∂T>0

齐纳击穿(场致)：∂VBR∂T<0

二极管电流：其中VB为直流电压，vs为小信号，R为负载，rs为PN结体电阻，RD经常忽略。

IDQ=VB-VthR+RD

iD=vs∕R+rs+rd

BJT的电流关系：

集电极反偏收集电流：iC=iCN+ICBO

基区复合电流：iB=iEP+iBP-ICBO

发射极正偏扩散电流：iE=iEN+iEP

发射效率：ηE=iENiE

BJT电流分配关系：

CB：iC=iCN+iCBO=αiE+ICBO

CE：iC=βiB+β+1ICBO

CC：iE=β+1iB+ICEO

其中：ICEO=β+1ICBO

基区宽度调制：Jc耗尽层增厚，基区变薄。

CE输入电阻：rbe=VTIBQ

CE输出电阻：rce=VA+VCEQICQ

BJT温度特性：

输入特性：∂iB∂T>0

输出特性：∂ICBO,β,IC∂T>0

击穿特性：∂VBRCEO∂T>0

BJT参数：

CB(VCE一定)：α=iC-ICBOiE

α=ΔiCΔiE

CE(VCB一定)：β=iC-ICEOiB

β=ΔiCΔiB

BJT反向电流与穿透电流关系：

ICEO=1+βICBO

ICEO>ICBO>IEBO

击穿电压：VBRCBO>VBRCEO>VBREBO

BJT开关特性：

临界饱和(vCB=0)电流：

ICS=VCC-vBERC=βIBS

饱和深度：N=iBIBS

背栅调制效应跨导比：η=gmbgm

饱和漏极电流：IDSS=iD​VDS=VGS-VGSoff

iD=IDSS1-vGSvGSoff21+λvDS

MOS温度特性：∂Vth,-iD,μ,gm∂T<0

非线性失真系数：D=A22+A32+⋯A1

动态范围：最简单的CE电路

Vom1=VCEQ-VCEsat

Vom2=RL'ICQ

小信号参数：rbb', Cb'c给定

Cb'e=gm2πfT-Cb'c

rce≈VAICQ

rb'e=β0VTICQ=β0gm

gm=ICQVT

BJT-CC组态电路：

增益：Av=β+1RL'rbe+β+1RL'

BC端口：Ri'=rbe+β+1RL'

射极对地：Ro'=RS'+rbeβ+1∥rce

输入：Ri=Ri'∥RB

输出：Ro=Ro'∥RS'

BJT-CB组态电路：

增益：Av=βRL'rbe

输入：Ri=RE∥rbeβ+1

输出：Ro≈RC

MOS-CS组态电路：

增益： Av=-gmRD∥rds

输出：Ro=RD∥rds

MOS-CD组态电路：

增益：Av=gmRL'1+gm'RL'

输出：Ro=gm∥gm'∥rds∥RL

MOS-CG组态电路：

增益：Av=gm'+1rdsRD1+RDrds

输入：Rin=rds+RD1+gm'rds

输出：Ro=RD∥rds

Miller近似：跨接阻抗等效

Zi=Z1-A

Zo=Z1-1A

二阶网络上限截止频率：

1fH=1fp12+1∕fp22

二阶网络下限截止频率：

fL=fL12+fL22

基本镜像电流源：

忽略VCE对IC的影响：

Io=IR1+2β

考虑VCE对IC的影响：

IoIR=1+VCE1VA1+VCE2VA

输出电阻：

Ro=rce2

增加三极管的改进电流源：

Io=IR1+2β1β3+1

Ro=rce2

增加负反馈的改进电流源：

Io=IR1+2β

Ro=rce21+βRE2rbe+RE2+RB

上式在计算差放的尾电阻时也会用到。

比例电流源：

Io=VBE1-VBE2+IRRE1RE2

MOS电流源：

IoIR=W2L21+λVDS2W1L11+λVDS1

BJT差分对大信号：

差模电流：io=-IEEtanhvID2VT

最大差模输入：vIDM=VBEQ+VBREBO

正向最大共模输入：VCC-IEERC2

反向最大共模输入：电流源正常工作

BJT差分对差模小信号：

输入电阻：Rid=2rbe

双端输出：

Avd=-βRL'rbe

Rod≈2RC

单端输出：

Avd=±βRL'rbe

Rod≈RC

BJT差分对共模小信号：

理想差分对无双端共模输出。

单端输出：

Avc=-βRL'rbe+2β+1REE≈-RL'2REE

Ric=β22REE∥rce2

Ro≈RC

共模抑制比：KCMR≈βREErbe

复合管电流增益：β=β1+β2β1+1

复合管动态电阻：具体计算

输出级功率管的选择：

ICM>VCC∕RL

VBRCEO>2VCC

PT1=PT2=PDC-Po

2PTmax>PDC-Pomax

输出级动态范围：

负半周：保证晶体管饱和

正半周：VCC-RCiBmax-vBE1