热测实验思考题解答

【实验一热电阻静态校验和测量稳态温度实验】

1、如何选择流经热电阻的工作电流？

答：1、热电阻本身的发热要使其温升足够小；2、热电阻和标准电阻的电压降应在电位计的最佳量程内（考虑电位差计的工作电流小于额定值情况）。

2、为什么不需要标准电池，就可以用电位差计测量标准电阻和热电阻的“电压降”？

答：热电阻和标准电阻是串联，只要流经二者的电流稳定，可以通过二者的电压降之比确定热电阻的值，并不需要确定热电阻真实的电压降。

【实验二 温度传感器动态特性实验】

1、高温（约800℃）和低温（约200℃）的温度过渡过程的曲线有何不同，为什么？

答：高温情况下的温度响应快，时间常数小，而且过渡过程曲线偏离一阶过程较远。原因是高温情况时辐射传热比重大而传热量大，传热量也与温差的4次方有关（如果化成一次方关系，换热系数也随温度变化）。

2、如果要求热电偶温度传感器的响应时间常数小于1s，传感器直径要小于多少mm？

答：根据时间常数与铠装热偶直径成一次方正比的关系和实验所测量获得的粗铠装热偶的时间常数，估算直径应在0.1mm左右。也可以用计算方法确定。

【实验三 高温辐射温度测量实验】

1、低温红外辐射温度计测量波段是远红外，波长是10mm左右，而且多采用热敏感元件，为什么？

答：低温物体的辐射能量集中在远红外波长范围，故低温辐射温度计常测量这一波段；由于远红外的光子能量低而热效应明显，故常用热敏感元件，而难以使用量子器件（光敏元件）。

2、实验时管式电阻炉炉膛口的辐射率是接近炉膛材料表面的辐射率，还是接近黑体的辐射率，即1，为什么？

答：接近黑体。管式电炉炉膛口的面积相对于炉膛内的面积来说很小，因此炉膛口相当于人工黑体的发射口，黑度（辐射率）接近1。

【实验四 流量测量实验】

1、为什么要在流量测量、标定过程中保证溢流管有流量？

答：溢流的作用是使高位稳压水箱的液位保持恒定，溢流管有流量说明液位已稳定在最高液位，起到了稳定实验段压头的作用。

2、请设计一套校验气体流量计的简单装置。

答：1、应使用液体密封气体的体积测量空间，常用有排液法和液封法；

2、应考虑气体体积空间压力变化对标定气流量的影响；

3、应考虑气体流道在体积测量空间流道和旁通流道之间的切换不影响气体流量的稳定。

【实验五 两相流流量测量实验】

1、如何估计孔板前实验管段内的绝对压力大小（计算空气体积流量真值要用到）？

答：考虑该处静水压力即可，P=Po+pL(1-aA)gH，其中Po是大气压力，H是最高水位到实验段处的高度差， 是实验段内的空泡率。

2、什么流型（泡状、塞状、环状）更满足均相流假设？为什么？

答：高速的泡状流最接近均相流。此时气泡相当于液体的速度相对的较小；气液两相混合比其他流型都均匀。