黄底代表两年都考了（2011及2012年），红色代表我补充的~~,就是2012年考的，黑色的是仅2011考的。

总共分三类题目：

- 判断题，5道题，一题2分，共10分

都是些基本概念型的题，不难，瞬间搞定。

- 流体扰流无限长圆柱体，Cp=0的地方测总压，Cp=1的地方测静压（错。反了）

- 热电偶测温中能够接测热电势的仪表是因为中间导体定律。（对的吧）

- 热线风速仪是恒温工作。

- 一阶响应幅值误差只与T有关。

- 热电偶测温原理是中间温度定律。

- 简答题（一共七道题）

- 标准节流装置的流量系数与哪些因素有关？管道内径不变的情况下，孔板开孔的直径与，压力损失，测量精度，测量范围，的关系是什么？

- 系统误差和随机误差是怎么影响总体误差分布的？几个误差判断。

- 在辐射测温的实验中，用热电偶温度计测得炉膛内的实际温度，将辐射温度计的示数调到测得的实际温度时，匹配发射率为什么有可能大于1？（因为热电偶测温偏低……）

- 全辐射测温，给出实际温度，及测量温度，求物体发射率。比色发射率与物体发射率有关么？

- 有一组测量数据，共20个数据，平均值是20.45，标准误差0.05，其中有五个数据是：XXX。要求用拉伊特准则和格拉布斯准则两种方法判断这5个数据中有无粗大误差，除去粗大误差后测量值的平均值变为多少？

- 热电阻Pt50的材料是什么？0℃时的电阻值是多少？100℃的电阻值大概是多少？（100℃都要问…无语了,但是好像被我猜对了,哈哈）

- 请画出一阶测量系统和二阶测量系统频率响应的幅频特性曲线,并说出它们的不同。给出一大堆条件，例如流量系数，膨胀系数，流速，直径等，（要先由流量公式求出压差），在压差测量仪表的A、B、C三个量程中选择测量的仪表，要求标称相对误差小于1.2%（类似作业题的某一道题）

- 计算题,4道题,一共41分

- （10分）一阶测量系统对阶跃输入的响应。求改变误差后应该改变多少直径？（实验中思考题）热电偶（圆柱）测温，只要知道稳定时间ts=Tln1ε ，即可。ε是允许误差，热电偶的时间常数T=ρcVαA(这个传热里面学过，做热电偶测温实验里面也推过~)

- （12分）画出热电偶测温系统示意图。热电偶冷端温度为60度，冷端补偿器温度为25度，温度指示仪零点已调到冷端补偿器平衡点，如果①未接冷端补偿器②冷端补偿器极性接反③未用补偿导线④补偿导线极性接反⑤冷端补偿器用错分度号，那么请将上述五种情况产生的测量误差由大到小排列。（比较烦的一道题，感觉上不能只定性分析，要写出每种情况的测得热电势的大小，再分析）

- 热电偶的校验实验设计。原理图。步骤。书上p85

- 通过测量原理、方式、测量范围分析热线风速仪、PIV、毕托管的工作特点、不足、适用条件等。如何标定热线风速仪？

- （10分）测得高速气流的总压，静压（表压），热电偶测温告诉你示数，恢复系数r=0.75，问你气流的静温是多少？流速是多少？（跟作业题很像）

- （9分）设计一个气体流量计的标定过程，给了一个倒扣量筒，写出实验步骤，分析气体压力对测量的影响。以及如何稳定流量。