亲爱的学弟学妹们，姐姐我热测考试果断阵亡了，实在是很难很销魂。现在给大家写一下考题的大概类型，有些记不清了就sorry咯~

总共分三类题目：

- 判断题，5道题，一题2分，共10分

都是些基本概念型的题，不难，瞬间搞定。

- 流体扰流无限长圆柱体，Cp=0的地方测总压，Cp=1的地方测静压（错。反了）

- 热电偶测温中能够接测热电势的仪表是因为中间导体定律。（对的吧）

- 简答题，7道题，一题7分，共49分

巨变态的简答题，问的都很灵活。

- 标准节流装置的流量系数与哪些因素有关？管道内径不变的情况下，孔板开孔的直径与压力损失，流量的关系是什么？

- 系统误差和随机误差是怎么影响总体误差分布的？

- 在辐射测温的实验中，用热电偶温度计测得炉膛内的实际温度，将辐射温度计的示数调到测得的实际温度时，匹配发射率为什么有可能大于1？（因为热电偶测温偏低……）

- 有一组测量数据，共20个数据，平均值是20.45，其中有五个数据是：XXX。要求用拉伊特准则和格拉布斯准则两种方法判断这5个数据中有无粗大误差，除去粗大误差后测量值的平均值变为多少？

- 热电阻Pt50的材料是什么？0℃时的电阻值是多少？100℃的电阻值大概是多少？（100℃都要问…无语了,但是好像被我猜对了,哈哈）

- 请画出一阶测量系统和二阶测量系统频率响应的幅频特性曲线,并说出它们的不同。（老师之前发的考试范围内没有写要掌握二阶的幅频特性，所以好多人阵亡了，可见对二阶的还是要看一下，特别是图~）

最后一题实在想不起来了~><

- 计算题,4道题,一共41分

- （10分）一阶测量系统对阶跃输入的响应。热电偶测温，只要知道稳定时间ts=Tln1ε

ε是允许误差，热电偶的时间常数T=ρcVαA(这个传热里面学过，做热电偶测温实验里面也推过~)这题就没问题啦~

- （12分）画出热电偶测温系统示意图。热电偶冷端温度为60度，冷端补偿器温度为25度，温度指示仪零点已调到冷端补偿器平衡点，如果①未接冷端补偿器②冷端补偿器极性接反③未用补偿导线④补偿导线极性接反⑤冷端补偿器用错分度号，那么请将上述五种情况产生的测量误差由大到小排列。（比较烦的一道题，感觉上不能只定性分析，要写出每种情况的测得热电势的大小，再分析）

- （10分）测得高速气流的总压，静压（表压），热电偶测温告诉你示数，恢复系数r=0.75，问你气流的静温是多少？流速是多少？（跟作业题很像）

- （9分）设计一个气体流量计的标定过程，给了一个量筒，写出实验步骤，分析气体压力对测量的影响。

总之热测是门很变态的课，如果能做到的话，上课好好听课，不能做到的话（比如我），实验报告一定要自己写，用别人的数据处理，也要自己搞懂，作业一定要自己做。作业和实验很重要~要彻底搞懂之~

大家加油！^^