（1）实验中进行扩散火焰燃烧时，外部环境为室温，气体为空气（21%氧气，79%氮气）。

如果外部环境变为高温，对火焰高度是否会产生影响，为什么？如果外部气体氛围变为纯氧

气，是否会对火焰高度产生影响，为什么？

会，外部环境温度提高会使火焰速度，从而减小本生灯火焰高度。外部气体氛围变为纯氧气，则过量空气系数增加，偏离火焰速度的最大值点，是本生灯火焰高度降低。

（2）如果实验室中有两个完全相同的本生灯，相互靠近但不发生火焰融合，以相同的燃料

流量进行扩散火焰燃烧，此时的火焰高度与单个本生灯在相同燃料流量下的扩散燃烧相比，

是否会发生变化，为什么？

是，靠近的本生灯火焰会使其周围温度增加，使得火焰扩散速度增加，降低火焰厚度。

（3）实验中进行预混火焰燃烧时，如果在本生灯灯管外部加上电热丝，使得燃料与空气的

混合气体在燃烧前被加热，对于火焰传播速度和火焰形状会有怎样的影响，为什么？

外部加上电热丝会提高初始温度，会提高火焰速度，使得火焰厚度减小。

（4）一个在工业中使用的扩散燃烧器，由于使用条件受限，火焰长度不能过长，请问可以

通过什么方法来控制火焰长度？

通过控制当量比使其达到火焰速度较快的位置，使其火焰长度降低，以及使得环境温度降低或者初始温度降低。

（5）结合抬举火焰的观察，尝试分析一下，对于高速飞行的飞机，其航空发动机中的燃烧

将会面临什么问题？

高速飞行的飞机周围空气流速较快，压强较低，火焰速度加快，可能转化为湍流火焰，火焰面不稳定，容易将飞机周围部件烧坏，引发安全隐患。