基础工程讨论要点思考：

标准冻结深度采用地下水位与冻结锋面之间的距离大于2m，非冻胀土，在地表平坦、裸露、城市之外的空旷场地中，不少于十年实测最大冻结深度的平均值。由于建设场地通常不具备上述标准条件，所以标准冻结深度一般不直接用于设计中，而是要考虑场地实际条件将标准冻结深度乘以冻深影响系数，使得到的场地冻深更接近实际情况。公式中主要考虑了土质系数、湿度系数、环境系数

- 土的类别对冻深的影响系数

- 沙土的导热系数大于粘性土，导热系数大的材料当两侧温差大的时候通过一平方米的材料放出的热量多，所以当冬季气温较低时，沙土一平方米面积放出的热量比较多，导致土壤内温度下降比较多，所以沙土的冻深比粘性土大。

- 粘性土的土颗粒比较小，表面积大，土颗粒间间隙比较小，与水相互作用的能量相对较大，使得土体中的毛细水不易渗透，停留在土体中，含水量相对较大。而粗粒土的颗粒较大，水易渗透，土体中毛细水不易停留，相对来说含水量少一些。而水在冻结时会放出热量，参与变相的水分越多，放出的热量越多，导致下层的水分不易冻结。所以粘性土的冻结深度会小于粗粒土。

具体实验取值则是以粘性土为标准通过大量实验数据分析得到。我国对这方面问题的实测数据不多，不系统，前苏联74年和83年《房屋及建筑物地基》设计规范中有明确规定，本规范采纳了他们的数据。

- 土的冻胀性对冻深的影响系数

类似于湖面结冰形成保温层一类的道理，冻胀土冻胀后会在土层中生成大量冰晶，有效阻隔了下方水分的冻结。

- 环境对冻深的影响系数

城市的气温高于郊外，这种现象在气象学中称谓城市的“热岛效应”。城市里的辐射受热状况改变了（深色的沥青屋顶及路面吸收大量阳光），高耸的建筑物吸收更多的阳光，各种建筑材料的热容量和传热量大于松土。据计算，城市接受的太阳辐射量比郊外高出10%~30%，城市建筑物和路面传送热量的速度比郊外湿润的砂质土壤快3倍，工业排放、交通车辆排放尾气，人为活动等都放出很多热量，加之建筑群集中，风小对流差等，使周围气温升高。这些都导致了市区冻结深度小于标准冻深，为使设计时采用的冻深数据更接近实际，原规范根据国家气象局气象科学研究院气候所、中国科学院、北京地理研究所气候室提供的数据，给出了环境对冻深的影响系数

问题：粘性土的土颗粒比较小，表面积大，土颗粒间间隙比较小，与水相互作用的能量相对较大，使得土体中的毛细水不易渗透，停留在土体中，低温下结冰膨胀而产生冻胀；而沙土颗粒较大，水易渗透，土体中毛细水不易停留，所以相对来说不易冻胀。为什么沙土的冻深影响系数相对较大呢？