结0《基础工程》课程设计参考答案

题目1：条形基础设计

孙玉进

基本数据

clear;  str='*';str=repmat(str,1,65);

土层数据

| 编号 | 类型 | 冻胀性 | 深度 | 容重 | 压缩模量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗粒土 | '不冻胀' | 1.20 | 18.9 | 4 |  |
| 2 | 粘土 | '强冻胀' | 4.20 | 19 | 9 | w=0.29;Gs=2.70; Wp=0.22; |
| 3 | 淤泥质土 |  | 12.20 | 18 | 3 | ck3=12;phik3=10; |

dis='市郊';  attr='条形基础、采暖';  name=['粗粒土 ' '粘土 ' '淤泥质土'];

frost=['不冻胀 '   '强冻胀'];  z=[1.20 4.20 12.20];

gamma=[18.9 19 18];gammaw=9.8;g=9.8;Es=[4 9 3];

其它数据

| 地下水位 | 标准冻深 | 室内外高差 | 土层3承载力 | 土层2参考承载力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zw=1.5; | z0=1.8; | dio=0.30; | fak3=100.0; | fak2=180.0; |

荷载组合

| 组合类型 | 组合值 /kN/m | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 标准组合 | Sk=320; | 验算地基承载力 |
| 准永久组合 | Sq=300; | 验算地基变形 |
| 基本组合 | S=420; | 验算基础强度 |

第2层土抗剪强度指标

| 物性指标 | 试样1 | 试样2 | 试样3 | 试样4 | 试样5 | 试样6 | 试样7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C(kN/m2) | 24.8 | 25.3 | 25.8 | 24.3 | 26.3 | 27.3 | 26.8 |
| φ(°) | 17.3 | 17.8 | 19.8 | 20.3 | 19.3 | 18.3 | 18.8 |

cn2=[24.8	25.3	25.8	24.3	26.3	27.3	26.8];

phin2=[17.3	17.8	19.8	20.3	19.3	18.3	18.8];

二、设计内容

确定合理的基础埋深

- 设计冻结深度

| 所查表格 | 已知变量 | Matlab结果 | 参数取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表2-11 | name | name =粗粒土 粘土 淤泥质土 | psaizs=[1.30 1.00]; |
| 表2-12 | frost | frost =不冻胀 强冻胀 | psaizw=[1.00 0.85]; |
| 表2-13 | dis | dis =市郊 | psaize=[0.95 0.95]; |

冻结深度：zd=z0.*psaizs.*psaizw.*psaize

zd =

2.2230    1.4535

折算冻结深度:zde=z(1)+(zd(1)-z(1))*zd(2)/zd(1)

zde =

1.8689

- 基础最小埋深attr

attr =

条形基础、采暖

%----------------------------------------------------------------------------------------------------

基底平均压力初估为150kPa     Note:永久荷载标准值

%----------------------------------------------------------------------------------------------------

查表2-14得允许残留冻土层厚度。

%----------------------------------------------------------------------------------------------------

hmax=1.00;       Note:永久荷载标准值*0.9

%----------------------------------------------------------------------------------------------------

求得基础的最小埋深dmin=zde-hmax

dmin =

0.8689

由于第一层是软土，第二层是好土,且基础应尽量浅埋，因此取基础埋深为

%----------------------------------------------------------------------------------------------------

d=1.2;

%----------------------------------------------------------------------------------------------------

check='基础埋深是否满足要求:';

if d>=z(1) conclusion={[str];[check];['YES!'];[str]}

else conclusion={[str];[check];['NO!'];[str]}

end

conclusion =

'*****************************************************************'

'基础埋深是否满足要求:'

'YES!'

'*****************************************************************'

确定土层2抗剪强度指标c、标准值

phim2=mean(phin2);cm2=mean(cn2);n=length(cn2);

detap=std(phin2)/phim2;detac=std(cn2)/cm2;

psaip=1-(1.704/n^0.5+4.678/n^2)*detap;

psaic=1-(1.704/n^0.5+4.678/n^2)*detac;

phik2=psaip*phim2

ck2=psaic*cm2

phik2 =

18.0012

ck2 =

25.0012

初选基础宽度，确定土层地基承载力特征值

初选基础宽度

%----------------------------------------------------------------------------------------------------

初选为：b=2.00;

%----------------------------------------------------------------------------------------------------

phik2

phik2 =

18.0012

%----------------------------------------------------------------------------------------------------

查表2-16得承载力系数、、为:Mcoe=[0.43 2.72 5.31];

%----------------------------------------------------------------------------------------------------

地基承载力特征值为

gammam0=(gamma(2)*(d-z(1))+gamma(1)*z(1))/d;

fa=Mcoe*[gamma(2)*b;gammam0*d;ck2]

fa =

210.7861

修改并确定基础宽度，验算地基持力层及下卧层承载力

修改并确定基础宽度

gammam=20;bmin=Sk/(fa-gammam*d)

b

bmin =

1.7132

b =

2

取：

%----------------------------------------------------------------------------------------------------

b=2.0;

%----------------------------------------------------------------------------------------------------

check='基础宽度是否满足要求:';

if b>=bmin conclusion={[str];[check];['YES!'];[str]}

else conclusion={[str];[check];['NO!'];[str]}

end

conclusion =

'*****************************************************************'

'基础宽度是否满足要求:'

'YES!'

'*****************************************************************'

验算地基持力层承载力

计算取单位长度。

由于室内外地面高差为:dio;

因此基础平均埋深为:dm=d+dio/2;

基底压力：p=(Sk+gammam*dm*b)/b

p =

187

重算地基承载力：fa=Mcoe*[gamma(2)*b;gammam0*d;ck2]

fa =

210.7861

check='持力层承载力是否满足要求:';

if p<=fa conclusion={[str];[check];['YES!'];[str]}

else conclusion={[str];[check];['NO!'];[str]}

end

conclusion =

'*****************************************************************'

'持力层承载力是否满足要求:'

'YES!'

'*****************************************************************'

验算下卧层承载力

求下卧层承载力：

地基第三层淤泥质土为软弱下卧层。基础底面至下卧层顶面距离为:

zh=z(2)-d

zh/b

alpha=Es(2)/Es(3)

zh =

3

ans =

1.5000

alpha =

3

%----------------------------------------------------------------------------------------------------

查表2-17，得压力扩散角theta=23*pi/180;

%----------------------------------------------------------------------------------------------------

故下卧层顶面应力扩散宽度为

b2=b+2*zh*tan(theta)

if b2>6

b2=6

end

b2 =

4.5468

下卧层埋深：d2=z(2)

d2 =

4.2000

粘土层地下水位下土的浮容重：

rho=gamma(2)/g%密度

e=Gs*(1+w)/rho-1%孔隙比

gammae2=(Gs-1)/(1+e)*gammaw %浮容重

rho =

1.9388

e =

0.7965

gammae2 =

9.2736

下卧层以上土的加权平均容重：

gammam2=(gamma(1)*z(1)+gamma(2)*(zw-z(1))+gammae2*(z(2)-zw))/z(2)

gammam2 =

12.7188

%----------------------------------------------------------------------------------------------------

查表2-15得承载力修正系数:为eitad=1.0;

%----------------------------------------------------------------------------------------------------

下卧层承载力：fasub=fak3+eitad*gammam2*(d2-0.5)

fasub =

147.0594

求作用于下卧层上的压力：

下卧层顶面自重压力：pcz=gammam2*d2

pcz =

53.4188

基底自重压力pc0=gammam0*d

pc0 =

22.6800

基底附加压力p0=p-pc0

p0 =

164.3200

下卧层顶面附加压力：pz=b*p0/(b+2*(d2-d)*tan(theta))

pz =

72.2786

下卧层顶面总压力：p3=pcz+pz

p3 =

125.6974

下卧层承载力验算

fasub

fasub =

147.0594

check='下卧层承载力是否满足要求:';

if p3<=fasub conclusion={[str];[check];['YES!'];[str]}

else conclusion={[str];[check];['NO!'];[str]}

end

conclusion =

'*****************************************************************'

'下卧层承载力是否满足要求:'

'YES!'

'*****************************************************************'

计算沉降量

按照分层总和法计算沉降量

计算取单位长度。

基底压力：pq=(Sq+gammam*dm)/b

pq =

163.5000

基底附加压力：pq0=pq-pc0

pq0 =

140.8200

%----------------------------------------------------------------------------------------------------

输入计算厚度:

deep=10;  m

%----------------------------------------------------------------------------------------------------

查表2-19得平均附加应力系数：

alpha=[1 0.993 0.963 0.915 0.86 0.807 0.758 0.714 0.675 0.638 0.606 0.577 0.551 0.528 0.506 0.487 0.468 0.452 0.436 0.422 0.408 0.396 0.384 0.373 0.362 0.352];

cz=b*[0:0.2:deep/b];

cn=min(length(cz),length(alpha));

for i=1:cn

if cz(i)<z(2)-d

Esi(i)=Es(2);

elseif cz(i)<z(3)-d

Esi(i)=Es(3);

else

Esi(i)=1e10;

end

end

B=alpha(1:cn).*cz(1:cn);

for i=length(B):-1:2

A(i-1)=B(i)-B(i-1);

end

A=A*pq0;

dsi=A./Esi(2:end);

s1=sum(dsi)

s1 =

102.6672

if b<=2

dz=0.3

else

dz=0.6

end

dz =

0.3000

sums1(1)=dsi(1);

for i=2:length(dsi)

sums1(i)=sums1(i-1)+dsi(i);

end

ds1=s1-interp1(cz(2:cn), sums1, cz(cn)-dz, 'linear')

ds1 =

1.5772

ds1/s1

ans =

0.0154

check='判断计算深度是否满足要求:';

if ds1/s1<=0.025 conclusion={[str];[check];['YES!'];[str]}

else conclusion={[str];[check];['NO!'];[str]}

end

conclusion =

'*****************************************************************'

'判断计算深度是否满足要求:'

'YES!'

'*****************************************************************'

Esa=sum(A)/s1

pq0/fak2

Esa =

4.8281

ans =

0.7823

%----------------------------------------------------------------------------------------------------

查表2-18得沉降计算经验系数:psais = 1.0000;

%----------------------------------------------------------------------------------------------------

最终沉降：s=psais*s1

s =

102.6672  mm

确定采用刚性基础、扩展基础的尺寸、材料

刚性基础

据基底平均压力选定台阶宽高比：

pa=(Sk+gammam*dm)/b  		Note:标准组合!

pa =

173.5000

查表2-8得知无筋扩展基础台阶宽高比的允许值再设计。

扩展基础

基础材料选择。

验算扩展基础的剪压破坏，计算抗弯钢筋

计算取单位长度。

基础底面净压力：

pa=S/b  		  Note:基本组合!  Note2:用净反力计算。

pa =

210

验算略！

【思考题】

从强度、变形分析。