建筑材料作业 第九周 11月21日

14、采用的水灰比越小，配制出的混凝土强度是否就越高？为什么？

（1）在一定范围内，由Abrmas定则，采用的水灰比越小，配制出的混凝土强度越高。对于普通中、低强度混凝土，水灰比减小时，孔隙率也随之减小，基体变得更加致密，强度逐渐增大。而对于高强度混凝土，在低水灰比条件下，过渡区强度改善显著，导致强度增大。

（2）但是超过一定范围，水灰比过低，混凝土不易密实成型，强度反而不高。

15、为什么人们通常用抗压强度来评论混凝土的承载能力？

因为混凝土最适于承受压荷载，其他强度如单轴抗拉强度仅为抗压强度的0.07~0.11，所以通常用抗压强度来评论混凝土的承载能力。

16.、为什么低水灰比的混凝土的早期养护更加重要？

水灰比在0.5以上的混凝土，只要密封不透水就可以，因为体内有足够水分，可以起保湿作用，而水灰比小于0.5的混凝土，维持湿养护就很重要，因为其体内水分不足会影响水泥的水化并且出现干燥现象。如水灰比为0.4的混凝土养护中断3天，其毛细管就会因后续水化生成物的沉积而堵塞。