建筑材料作业 第二周 9月30日

- 晶体与胶体在结构上有何区别？

晶体的内部粒子（原子、分子或离子）在空间按一定规律做周期性重复排列，为纯净物；胶体是由具有物质三态（固、液、气）中某状态的直径在1nm ~ 100nm之间的高分散粒子作为分散相，分散于另一相（分散介质）中所形成的的系统，为混合物。

- 固体与液体在抵抗外力作用时有何差别？

当外力作用时，固体产生相应的变形，但不能自由变形。液体能够自然变形，但几乎不能承受拉力，处于静止状态下的流体还不能抵抗剪力，即液体在很小剪力作用下将发生连续不断的变形。液体具有体积模量，但没有剪切模量。固体既具有体积模量，也有剪切模量。

- 橡胶的泊松比如何影响其作用于桥梁支座材料的技术性能？

橡胶的泊松比接近0.5，具有接近理想流体的性质，特点是柔软、高延展性和高的弹性。盆式橡胶支座利用半封闭钢制盆腔内的弹性橡胶块，在三向受力状态下具有流体的性质，来实现上部结构的转动。橡胶处于三向约束状态时的抗压弹性模量比无侧向约束的抗压弹性模量增大近20倍，因而支座承载能力大大提高。

- 什么是材料的粘弹性？描述粘弹性材料受力后的变形情况。

材料的粘弹性指的是粘性和弹性的结合，亦即粘性流体与弹性固体的流动特性组合。粘弹性变形与时间有关，又具有可回复的弹性变形性质。粘弹性材料的力学性质随时间变化的现象叫做力学松弛。粘弹性材料受力后外观表现为4个力学现象：

（1）蠕变：在一定的温度和较小的恒定应力（拉力，扭力或压力等）作用下，材料的形变随时间的增长而逐渐增加。

（2）应力松弛：在恒定的温度和形变不变的情况下，聚合物内部应力随着时间的增长而逐渐衰减。

（3）滞后现象：粘弹性材料在交变应力的作用下，形变落后于应力变化。

（4）内耗：由于力学滞后或者力学阻尼而使机械功转变成热。

- 列出你所知道的建筑材料，并将它们划分为弹性、粘弹性和塑性材料。

| 建筑材料 | 类别 |
| --- | --- |
| 大理石 | 塑性材料 |
| 水泥 | 粘弹性材料 |
| 混凝土 | 粘弹性材料 |
| 木材 | 弹性材料、粘弹性材料 |
| 陶瓷 | 塑性材料 |
| 铝合金 | 塑性材料 |
| 橡胶 | 弹性材料 |