建筑材料作业 第八周 11月14日

7、 粗骨料颗粒的最大粒径、粒形和级配怎样影响混凝土的质量？为高速公路路面用的混凝土挑选骨料应如何考虑？

（1）粗骨料颗粒的最大粒径越大，混凝土所需水泥浆量越少，有明显经济效益。

（2）粒形越接近圆形的骨料，空隙率就越小。

（3）级配就是将不同粒径的骨料颗粒混合，以尽量减小混凝土的空隙率，从而减少浆体用量；还可使新拌混凝土在运送过程中不易发生离析。

（4）为高速公路路面用的混凝土挑选骨料时，骨料的最大粒径应该减小，而且要有尽量均匀的连续级配，以获得所要求的强度、抗冲击与抗疲劳荷载的能力，对于保持道面的宏观平整度起到极为关键的作用。

8、高效减水剂和普通减水剂的作用差别在哪里？为什么说应用高效减水剂是混凝土技术一个重大的突破？

高效减水剂与普通减水剂的作用机理近似，但减水作用要显著得多，这是由于其长链大分子对水泥的分散作用更为强烈。高效减水剂是混凝土技术一个重大的突破，是因为应用它可以配制出流动性满足施工需要、水灰比低，因此强度很高的高强混凝土；可以自行流动、密实成型的自密实混凝土；以及充分满足不同工程特定性能需要和匀质性良好的高性能混凝土等。

11.、为什么混凝土的许多特性如强度、渗透性、刚性等比硬化水泥浆和骨料差？

（1）主要影响来自于混凝土的过渡区。刚浇筑成形的混凝土在其凝固硬化之前，骨料颗粒受重力作用向下沉降，含有大量水分的稀水泥浆则由于密度小的原因向上迁移，它们之间的相对运动使骨料颗粒的周壁形成一层稀浆膜，待混凝土硬化后，这里就形成了过渡区。而过渡区微结构具有富集大晶粒的氢氧化钙和钙矾石，孔隙率大、大孔径的孔多，存在大量原生微裂缝的特点，使其成为硬化混凝土中最薄弱的环节。

（2）混凝土结构具有高度的不匀质性，不同相之间的界面区相对薄弱，对混凝土性能的影响十分显著

12、过渡区如何影响对混凝土的宏观性能？

（1）由于过渡区大量孔隙和微裂缝存在，虽然硬化水泥浆体和骨料两相的刚性很大，受它们之间传递应力的过渡区影响，混凝土的刚性和弹性模量明显减小。

（2）过渡区的特性对混凝土的耐久性影响也很显著。由于硬化水泥浆体和骨料两相在弹性模量、线胀系数等参数上的差异，在反复的荷载、冷热循环和干湿循环的作用下，过渡区作为薄弱环节，在较低的拉应力作用下其裂缝就会逐渐扩展，使外界水分和侵蚀性离子易于进入。

13、根据过渡区的组成和结构特点，你认为通过哪些途径可以改善混凝土的性能？

（1）降低水胶比

（2）掺加矿物超细粉和高效外加剂

（3）选用性能优良的骨料