建筑材料作业 第六周 10月29日

6、热轧带肋钢筋、冷轧带肋钢筋和冷轧扭钢筋是现在常用的受力钢筋。请查阅相关标准和规范，了解它们性能上的差异及应用技术。

（1）热轧带肋钢筋的俗称是螺纹钢，分为HRB335、HRB400、HRB500三个牌号，广泛用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设。其中HRB400级钢筋是具有优良的性能：强度高、延性好、性能稳定，应变时效敏感性低，安全储备量比HRB335大，焊接性能良好，适应各种焊接方法；抗震性能好，屈强比大于1.25；韧脆性转变温度低，冷弯性能合格；具有较高的高应变低周疲劳性能，有利于提高工程结构的抗破坏能力。HRB500级是中国目前最高等级的热轧钢筋，可满足高层、超高层建筑和大型框架结构等对高强度、大规格钢筋的需求。有较高的强度，又有良好的塑性和抗震性能。

（2）冷轧带肋钢筋是采用由普通低碳钢或低合金钢热轧的圆盘条为母材，经冷轧减小直径后，在其表面冷轧成二面或三面有肋的钢筋。根据其抗拉强度的高低，分为CRB550、CRB650、CRB800、CRB970和CRB1170五个牌号。冷轧带肋钢筋是一种新型高效建筑钢材，强度高、塑性也好，具有优良的综合力学性能。它代替普通钢筋，用于一般的钢筋混凝土结构，可节约钢材30%以上。

（3）冷轧扭钢筋是采用普通低碳钢筋热轧圆盘条为母材，经专用钢筋冷轧机调直、冷轧并冷扭一次成型，具有规定截面形状和节距的连续螺旋状钢筋。要求抗拉强度大于580MPa，伸长率大于4.5%。冷轧扭钢筋是一种具有强度高、加工制作简单，并且产品商品化、施工方便等优点的新的结构材料。该钢筋可按工程需要定尺寸供应，刚性好，绑扎后不易变形和位移。在保持了足够塑性的前提下提高了母材的强度，其螺旋状外形提高了与混凝土的握裹力，改善了构件的受力性能，使形成的混凝土结构具有承载力高、刚度好、裂缝小，破坏前存在明显预兆等特点。冷轧扭钢筋混凝土构件达到破坏荷载时，构件不是立即折断，受弯构件破坏前有相当的延续时间，属延性破坏。

8、低碳钢的组成对其强度、硬度、延性和韧性的影响实验结果分别见图2-16和图2-17。试分析这些实验结果，并以此说明不同低碳钢的实际工程性能及其适用场合。

（1）分析图2-16可见，随着含C的质量分数的增加，低碳钢的硬度、最大强度与屈服强度均增大。

（2）分析图2-17可见，随着含C的质量分数的增加，延展性与韧性均降低。

（3）铁素体和奥氏体为具有中等强度、柔软可延展的相，在低于一定温度时为稳定相。在实际工程中常作为不锈钢应用于腐蚀条件复杂的石油化工工程领域。

（4）渗碳体和珠光体为坚硬而脆的相，常用于工程中的焊接。

- 目前有哪些常用的外装饰金属材料？它们各自的性能特点是什么？

建筑装饰用金属材料有不锈钢制品、彩色涂层钢板、轻钢龙骨和铝合金等。

（1）不锈钢具有较强的抗锈蚀能力和很好的光泽。在建筑工程中以薄钢板形式用作包柱装饰材料。此外，还可加工成型材、管材和各种异型材，制作屋面、幕墙、门窗、栏杆和扶手等。

（2）彩色涂层钢板是以经过表面处理的冷轧钢板为基材，两面涂覆聚合物涂层，并辊压成一定形状。这种复层钢板兼有钢板和塑料的优点，具有良好的加工成形性、耐腐蚀性和装饰性。可用作建筑外墙板、屋面板和护壁板等。

（3）轻钢龙骨是以镀锌钢带或薄钢板轧制而成。它的强度高、通用性强、耐火性好，安装简单。轻钢龙骨可装配各种类型的石膏板、钙塑板和吸声板等饰面板，是室内吊顶装饰和轻质板材隔断的龙骨支架。

（4）铝合金是在铝的冶炼过程中加入适量的某些合金元素而制成的，再经冷加工或热处理，大幅度提高了强度，同时还保留了铝的轻质、耐腐蚀、易加工等优良性能。大量的铝合金型材用于门窗的制造、部分铝合金制成压型板和花纹板，用于屋面和墙面的建造，也广泛用于公共建筑的墙面装饰和楼梯、扶手等。

- 混凝土为什么成为现今用量最大、用途最广泛的建筑材料？

混凝土的用量之大，是由他所具有的以下特点决定的：

（1）耐水性好，用途广泛；

（2）生产主要组成材料——骨料和水泥的原料来源丰富，可就地取材，经济；

（3）易成型为形状与尺寸变化范围很大的构件；

（4）生产耗能比钢材低，可大量利用工业废料；

（5）可以与钢材符合，制成钢筋混凝土、预应力混凝土。

2、普通混凝土、轻混凝土和重混凝土的表观密度分别为多少？

（1）普通混凝土约为2400kg/m3

（2）轻混凝土小于1950 kg/m3

（3）重混凝土大于2600 kg/m3。