建筑材料作业 第十一周 12月4日

21、解释“拌和物工作度良好”的含义，对于不同的施工工艺，其含义是否相同？

（1）拌和物工作度良好主要指拌和物在浇筑、捣实和抹面时具有良好的性质，尤其是在捣实过程中具有较高的密实化能力，具体反映在拌和物的流动性、捣实性、稳定性或粘聚性上。

（2）施工工艺不同，对拌和物工作度的要求也不同。如泵送混凝土要求坍落度在100mm到200mm之间，而自密实混凝土则要求坍落度达到240mm。

22、为什么说用坍落度实验评价拌和物工作度有一定的局限性？你认为应该如何改进？坍落度损失会给混凝土浇注质量带来哪些不利影响？你有什么改进的好主意？

（1）两点实验法所需一起较为昂贵、复杂，并不适用于施工场合，在使用范围上有一定的局限性。

（2）单点实验法如维勃稠度实验只适用于测量塑性较小的混凝土的流动性或稠度，在应用范围以及测量种类上都具有一定局限性。

（3）随着混凝土技术的发展，由于坍落度实验主要反映拌和物开始流动所需力的大小，而现代混凝土中多掺有各种外加剂，尤其是高效减水剂，拌和物塑性粘度明显加大，掺矿物掺和料的拌和物也呈现类似趋势，用坍落度实验难以比较出不同拌和物塑性粘度的差异，已不适宜用它来进行配合比设计时的工作度比较。

（4）坍落度损失可能使混凝土流动性难以达到泵送要求，在浇注过程中可能会堵塞泵送管道。

（5）可通过掺入优质粉煤灰，矿渣等改善新拌混凝土工作性能，减少坍落度损失。

23.、水灰比较低的高强混凝土浇注时，为什么容易出现塑性收缩开裂？

水灰比较低的高强混凝土含水量较少，浇注时往往泌出水速度低于蒸发速度，表面混凝土含水量减小，由于干缩造成在塑性状态下开裂，形成塑性收缩裂缝。

24、温度越高时，水泥水化越迅速，硬化混凝土的强度是否就越高、越好？

当温度升高，水化速率加快，水泥水化迅速，但温度过高时生成速度快的CSH凝胶密实性差，层间结合力较薄弱。在最佳温度，即养护温度为13℃的1年龄期强度最高。

25、实际混凝土浇注和养护时的温湿度与室内实验条件相差悬殊，分析可能带来哪些影响，应该如何改进？

可能因为室外温度过高导致混凝土强度较弱，或因湿度过低导致开裂。应在配合比设计时结合实际环境因素考虑。