建筑材料作业 第十二周 12月10日

27、混凝土的粘弹性与其在荷载和环境作用下的开裂现象有什么关系？

由于混凝土是一种粘弹性材料，在一定的持续应力作用下，应变会随着时间逐渐增大，发生徐变；而应变一定时，应力随时间逐渐减小，这种现象称为应力松弛。由于混凝土的徐变，使结构中实际收缩应力值小于基于弹性应力-应变关系的计算结果。因此混凝土因收缩开裂与否与材料的应力松弛能力有关。

28、影响混凝土的干缩和徐变主要有哪些因素？

（1）影响干缩的因素

骨料的影响，由于骨料的约束，混凝土的干缩要小于硬化水泥浆体的。

环境湿度的影响，环境湿度增大，混凝土干缩减小。

试件几何形状与尺寸的影响，表面积与体积比较大的构件，干燥和收缩较快。

水泥品种的影响，水泥组成影响很大，但预测困难。

（2）影响徐变的因素

混凝土湿度的影响，加载前，混凝土的含水量低，徐变小，完全干燥的混凝土徐变可为零。而加载后，混凝土在干燥时，徐变明显增大。

徐变随加载时的应力的加大而增大，当混凝土中应力大于其极限应力的30%-40%时过渡区的微裂缝的扩展和新裂缝的形成对徐变有明显影响。

混凝土强度提高时，徐变减小。

实验环境温度升高，徐变显著增大

29.、何谓自身收缩？它怎样随混凝土的水灰比减小而变化？为什么？

（1）自身收缩是指化学减缩时表观体积的减小。

（2）随水灰比减小，自身收缩增大。

（3）如果水灰比较大，反应前水泥与水占据的空间就较大，形成的毛细孔较大，水泥水化使水分减少形成的毛细孔压力较小，此外由于水分较多，水泥水化引发的混凝土内部湿度降低较小，最终产生的自身收缩很小，可以忽略。当水灰比较小时，形成的毛细孔较小，水泥水化使水分减少形成的毛细孔压力较大，此外由于水分较少，水泥水化引发的混凝土内部湿度降低较大，产生自身收缩较大。

30、强度高的混凝土为什么更容易开裂？

混凝土强度高，弹性模量高，虽然在外荷载作用下的变形小；但混凝土的变形受约束时，弹性模量越高，产生的应力则越大，越容易超过极限应力，越容易开裂。