建筑材料作业 第十六周 1月6日

2、曾经有人做过这样的实验：如果以7级瓦工砌出的砖墙强度为100%，则5~6级瓦工的水平为70%，3~4及瓦工的为50%。导致这种施工水平差异的技术原因是什么？

砌体的力学性能不仅取决于块体和砂浆的强度，还在相当大程度上取决于界面的粘结强度。而界面粘结强度的影响因素主要有，水平灰缝厚度、水平灰缝饱满度、块体面的光洁度与块体面的潮湿程度。其中水平灰缝厚度与饱满度很大程度上是取决于施工工人的技术的。等级越高的瓦工，水平灰缝厚度把握越好，饱满度也越好，因此砌体强度也就越高。

3、古罗马采用火山灰和石灰修建的建筑物有的至今犹存，但当人们采用水泥去补之后，反而很快又产生粉化等侵蚀现象，这是为什么？

水泥在生产过程中，要加入一定的硫酸盐，未完全反应的硫酸盐残留在水泥中导致水泥呈现酸性。而火山灰和石灰修建的建筑物偏碱性，在用水泥补后，氢氧化钙等成分会与硫酸盐进行反应，产生粉化等侵蚀现象。