建筑材料作业 第十四周 12月23日

6、什么是沥青混凝土的劲度模量？劲度模量受哪些因素影响？

（1）沥青混凝土是粘弹性材料，它的应力-应变关系受加载时间和温度的影响显著，不能用一固定的弹性模量来表征。为了表征沥青应力-应变关系的这种特性，提出了劲度模量的概念。

（2）劲度模量受温度、加载时间、沥青的劲度和骨料的用量、级配、颗粒形状以及压实方法等因素的影响。由劲度模量的表达式，S(T,t)= σ/ε，可以看出，劲度模量是温度和加荷时间一定的条件下应力与应变之比。

7、石油沥青的三大组丛是什么？分别对沥青的总体性能有何影响？

（1）油分：常温下呈淡黄色至红褐色的油状液体，是石油沥青中分子量最低的组分。可溶于大多数溶剂中。对石油沥青油增加流动性、变形能力，降低稠度、软化点的影响。

（2）树脂：黄色～黑褐色的粘稠半固体，分子量范围在600～1000之间。亲油的，可溶于油分。赋予石油沥青可塑性和粘结性，但不利于耐久性。树脂含量越多，变形能力、粘结力越强，耐老化性差。

（3）地沥青质：深褐色～黑色无定形、脆性固体微粒，分子量2000～6000。憎油，不溶于油分。与树脂是浸润。地沥青质含量越高，石油沥青的软化点越高，粘性越大，温度稳定性越好，但同时脆性也越大。

8、石油沥青的三大技术指标是什么？分别反映沥青的哪些性能？

石油沥青的三大技术指标是粘滞性、塑性与温度稳定性。粘滞性表示液体沥青在外力作用下抵抗粘性变形的能力，塑性表示沥青外力作用下产生变形而不破坏、不开裂或开裂后的自愈能力，温度稳定性反映沥青随温度变化的温度敏感性。

10、石油沥青在使用过程中为什么会发生老化现象？

石油沥青在使用过程中，在大气作用下，分子量较小的油分、树脂发生氧化、挥发、缩合、聚合等作用，沥青组丛中油分、树脂含量相对减少，地沥青质含量相对增加，导致沥青材料塑性逐渐减小，脆性增加的现象。

11、矿粉填料在沥青混凝土中起提高粘滞性、增加稳定性的作用，试叙述其机理（1）矿粉填料在沥青混凝土中发挥其物理吸附作用和化学吸附作用，使沥青混凝土的性能得以改善。

（2）物理吸附作用是指填料表面对沥青各组丛的物理吸附，对于分子量较小的组丛，吸附作用更强烈。通常油分将进入矿粉材料的微孔深处，而树脂存在于微孔之中，这样在矿粉填料表面的沥青中，油分和树脂的含量减少，而地沥青质的含量增多。填料的表面形成含较多地沥青质的沥青膜称为结构沥青膜。而在吸附层以外的空间，存在油分和树脂含量较多的自由沥青。结构沥青膜比自由沥青具有更高的粘度和温度稳定性。填料颗粒比较密集，相互之间以结构沥青膜相联结，则沥青具有更高的粘度，填料颗粒间可以获得更大的粘聚力，易形成空间网状结构。提高沥青混凝土的粘滞性，增加稳定性。

（3）化学吸附作用指的是碳酸盐类的填料，如石灰石粉、大理石粉、白云石粉等，颗粒表面的钙离子能与沥青中的环烷酸、沥青酸等活性物质发生化学反应，在界面上生成不溶于水的环烷酸钙等化合物。化学吸附使填料与沥青牢固、稳定地粘结，阻止水分浸入填料与沥青膜间的界面，防止沥青膜从颗粒表面剥离，使水稳定性显著提高。工程中应优先选用化学吸附作用较强的矿粉填料。