- 实验数据处理

实验材料：碳碎片；

测量点简图：

数据表格：

|  | 内球温度 |  |  | 外球温度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ta/℃ | Tb/℃ | Tavg/℃ | TA/℃ | TB/℃ | Tavg/℃ |
| 1 | 65.69 | 66.41 | 66.05 | 30.29 | 30.37 | 30.34 |
| 2 | 80.33 | 80.19 | 80.26 | 35.77 | 35.77 | 35.77 |

|  | 环境温度 | 电压 | 电流 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T/℃ | U/V | I/A | P/W |
| 1 | 19.53 | 11.00 | 0.593 | 6.52 |
| 2 | 19.93 | 12.99 | 0.703 | 9.13 |

二、实验原理

根据相似理论，空气沿水平管外表面自然对流时，一般可以得到以下指数形式的准则关系式：
Nu=C(GrPr)n
其中,努谢尔数Nu=hDλ,格拉晓夫数Gr=gαΔtD3ν3，普朗特数Pr是温度的函数。C和n均为常数。我们的任务就是通过实验确定式中的这两个常数。

在准则式中，空气的导热系数，运动粘度v，以及普朗特准则数Pr可以根据实验管壁面温度tw和环境空气温度tf的平均值tm，查阅物性表内插得到。空气的容积膨胀系数 取理想气体的膨胀系数,  =1/Tm。g是重力加速度，D是管子直径，△t是远离管壁的空气温度差，△t=tw－tf，tf为空气温度，tw为管外壁温。关键的是对流换热表面传热系数h的确定。由对流换热表面传热系数h的定义：

h=QaF(tw-tf)

其中，Qa为水平管外表面与周围空气之间的对流换热量，水平管的外表面积F=DL，L为水平管的有效长度。

在气体中的对流换热，不可避免的会伴随有换热壁面与周围环境的辐射换热，因此，则管的实际传出热量为对流换热和辐射换热量之和:

Q=Qa+Qr=hFtw-tf+εCF(Tw4-Tf4)

其中，为实验管外表面的黑度，黑体辐射系C=5.67×10-8Wm-2K-4。在这里，假定了环境温度即空气温度。因此，水平管外表面对流换热表面传热系数就可以由下式确定：

h=Q-εCF(Tw4-Tf4)F(tw-tf)

对给定外径为D和长度为L表面黑度 确定的水平实验管，只要测量管的实际传出热量Q、管外壁温tw、远离壁面约1米处空气的温度tf、就可以确定水平管外表面对流换热表面传热系数h。

要确定C和n，还要求实验的Nu-GrPr的数据足够多，GrPr变化范围足够大。

三、实验系统

实验系统主要由本体系统、电加热测量系统和测温系统三部分组成。

1. 本体系统

本体系统是长4.6米，宽4.1米，高5.6米的封闭房间内的8根不同直径的实验管（图1）。 实验管表面镀铬，外壁布置有若干测温热偶，内部装有电加热器。实验圆管水平架离地面不小于1.1米。各实验管加热功率以及各种温度信号通过导线传输到隔壁的控制室测量。控制室设有四个实验台桌，每张实验台桌可以获取两根实验管的数据。在实验中，各实验管段已经接通电源加热，稳定加热时间不少于6小时。实验本体系统已基本处于热稳定状态。同学只需在控制室的各实验台面板上，即可测量出水平圆管空气自然对流稳定换热时电加热器的功率和相关温度信息。

2. 电加热器及其加热功率测量系统

实验圆管内的电加热器是由铬铁电阻丝均匀绕在绝缘芯棒上而形成的。为减小管端面的热损失，各实验管两端均装有绝热端盖。因此，在温度稳定条件下，电加热器的输入电功率Q可以认为就是实验管向外散出的总的热流量。

为获得稳定的加热功率，各实验管采用直流稳压电源加热。加热电流可通过测量串联在加热线路内的标准电阻的电位差换算得到，各线路中串联标准电阻，阻值大小见表1。电加热器两端电压可直接通过引线测得。电加热联接示意图直接标示在实验台的面板上。加热器两端的电压和串联在线路中的标准电阻的电压降直接可在面板上测量。

3. 测温系统

温度的测量包括实验管周围空气温度的测量和实验管壁面温度的测量，均采用铜-康铜热电偶－精密万用表HP34401A测量。空气温度取离开实验管1米左右的下方温度。实验管壁面温度取自壁面不同部位温度的平均值。在实验台的面板中，左手侧的琴键及其下方的接线柱是温度测量系统的端口。将精密万用表HP34401A的表针和相应颜色的接线柱接通，按下琴键开关，即可测的相应热偶的热电势。琴键开关1是空气温度，紧接其后的琴键开关2，3，……是管壁面温度。每只实验管根据长短不同，布置有不同数目的测温热偶。

各实验管编号，长度、直径，壁面黑度，壁面温度测量的热偶数目，加热线路中串联的标准电阻阻值等，列在表1中。

| 圆管序号 | 直径D(mm) | 长度L(mm) | 表面黑度 | 热偶个数n | 标准电阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19.0 | 560 | 0.08 | 4 | 0.01Ω |
| 2 | 38.0 | 1190 | 0.08 | 6 | 0.01Ω |
| 3 | 50.0 | 1430 | 0.08 | 7 | 0.01Ω |
| 4 | 32.0 | 1200 | 0.08 | 6 | 0.01Ω |
| 5 | 13.0 | 400 | 0.08 | 4 | 0.1Ω |
| 6 | 15.8 | 500 | 0.08 | 4 | 0.01Ω |
| 7 | 25.0 | 760 | 0.08 | 6 | 0.01Ω |
| 8 | 86.4 | 2271 | 0.08 | 8 | 0.01Ω |

表1. 各实验管编号，直径，长度，表面黑度，壁面温度热偶数目，串联标准电阻阻值

四、实验要求与实验步骤

- 每两位同学一组，在一个实验台上完成两个实验管的对流换热实验的相关数据测量。

- 检查精密万用表HP34401A的两根输出笔是否已经接好，其中红笔接“Hi”口，黑色接“Lo”口。

- 将高精度万用表HP34401A两根输出笔的测量端与“tw”两端对应接好，此即圆管外表面的热电偶读数。此时依次转换各热电偶开关并记录读数，再重复测量一遍。

- 将惠普多功能仪表两根输出笔的测量端与“I”两端对应接好，此即标准电阻两端的分压值UR；将惠普多功能仪表两根输出笔的测量端与“V”两端对应接好，此即加热器两端的电压输出值U。

- 两组数据测量完毕之后，计算出相应管的加热功率,管壁平均温度tw，空气温度 tf和对流换热表面传热系数h 后，交送指导老师检查并签字。

- 抄录其他三组的实验结果：管的编号，加热功率Q,平均温度tw，空气温度 tf和对流换热表面传热系数h，以便课后完成最终的实验报告。

五、数据整理

经处理筛选处理之后实验数据汇总表如下：

| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.707 | 3.541 | 3.615 | 3.624 | 3.494 |  |  |  |  | 59.924 | 4.311 |
| 2 | 0.708 | 3.548 | 3.696 | 3.706 | 3.465 | 3.418 | 3.178 |  |  | 59.859 | 13.465 |
| 3 | 0.701 | 2.628 | 2.740 | 2.777 | 2.862 | 2.859 | 2.823 | 2.627 |  | 59.607 | 13.236 |
| 4 | 0.013 | 2.523 |  | 2.788 | 2.812 | 2.847 | 2.628 |  |  | 59.898 | 11.975 |
| 5 | 0.712 | 1.536 | 1.630 | 1.560 | 1.467 |  |  |  |  | 13.186 | 24.822 |
| 6 | 0.02 | 1.037 | 1.071 | 1.088 | 1.043 |  |  |  |  | 13.170 | 4.172 |
| 7 | 3.260 | 0.779 | 0.868 | 0.861 | 0.881 | 0.880 | 0.869 |  |  | 13.155 | 7.673 |
| 8 | 0.697 | 4.646 | 5.125 | 5.130 | 5.075 | 5.140 | 4.995 | 4.776 | 4.029 | 178.16 | 25.255 |

1. 壁面平均温度，空气温度

壁面的平均温度近似地可以按算术平均计算。为简便，可以先计算实验管的平均热电势，然后在温度-铜-康铜热电势专用数表上通过线性内插得到实验管的壁面平均温度。空气温度同样方法给出。

| 序号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.707 | 17.95 | 3.569 | 84.75 | 51.35 |
| 2 | 0.708 | 17.98 | 3.604 | 85.43 | 51.705 |
| 3 | 0.701 | 17.80 | 2.781 | 67.35 | 42.575 |
| 5 | 0.712 | 18.08 | 1.660 | 41.17 | 29.625 |
| 8 | 0.697 | 17.70 | 4.865 | 112.5 | 65.1 |

2.准则数及准则方程的确定

定性温度取壁面和空气算术平均温度，。、以及直接由定性温度在相应数表线性内插得到，准则数和准则数可通过计算确定。结合其他组所整理出来的相关数据，可得到5组数据，如下表：

| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.84 | 18.09 | 0.698 | 10.95 | 25.83 | 7.326 | 42346.28 | 0.864849 | 4.626815 |
| 2 | 2.84 | 18.08 | 0.698 | 7.79 | 80.6 | 10.423 | 342070.7 | 1.018003 | 5.534116 |
| 3 | 2.78 | 17.21 | 0.699 | 6.52 | 78.90 | 11.727 | 650067.3 | 1.069173 | 5.812958 |
| 5 | 2.66 | 15.84 | 0.701 | 8.18 | 3.27 | 3.998 | 6554.021 | 0.601815 | 3.816508 |
| 8 | 2.93 | 19.58 | 0.695 | 6.99 | 449.94 | 20.612 | 4627517 | 1.314123 | 6.665348 |

3.然后以Nu数为纵坐标，以GrPr数为横坐标，将这两组数据影射到以10为底的对数坐标图上，并对实验点进行线性拟合，如下图。

得到的拟合公式：lgNu=- 0.2838+0.2376lg⁡(GrPr)，其中R2=0.9854。

即当时：
Nu=0.7529GrPr0.2376

而当时，由于数据错误，未能得到拟合公式。