- 实验装置简图

直流稳压电源

被测材料

R1

R2

R3

V1

V2

- 实验数据处理

实验材料：碳碎片；

测量点简图：

数据表格：

|  | 内球温度 |  |  | 外球温度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ta/℃ | Tb/℃ | Tavg/℃ | TA/℃ | TB/℃ | Tavg/℃ |
| 1 | 65.69 | 66.41 | 66.05 | 30.29 | 30.37 | 30.34 |
| 2 | 80.33 | 80.19 | 80.26 | 35.77 | 35.77 | 35.77 |

|  | 环境温度 | 电压 | 电流 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T/℃ | U/V | I/A | P/W |
| 1 | 19.53 | 11.00 | 0.593 | 6.52 |
| 2 | 19.93 | 12.99 | 0.703 | 9.13 |

==0.1697 w/(mK)

此时，=48.21℃；

==0.1905 w/(mK)

此时，=50.015℃。

- 误差分析

| 误差来源 | 改进措施 |
| --- | --- |
| 实验装置并不是完全的空心圆球加热，而是外面有类似于三脚架的支承，会影响圆球的导热 | 改进装置，在保证稳定的前提下减少与之接触的支承 |
| 实验装置暴露在空气中，实验室温度的变化和人员的走动会影响其外表面温度，从而影响其导热 | 同样是改进装置，例如将装置放在一个相对封闭的空间里，如箱子等，以减少外界的影响 |
| 实验仪器测量误差 | 改用更精密的仪器测量 |

- 思考题

- 推导球坐标系下三维非稳态导热微分方程的一般形式；求解稳态条件下，内外表面维持均匀恒定温度的空心球壳的温度场分布（假定导热系数沿径向周向不发生变化）。

在球坐标中，。

在球坐标进行热平衡分析，在dτ内，

导入与导出微元体的净热量+微元体热源的发热量=微元体热力学能的增加

Ⅰ                  Ⅱ                     Ⅲ

在r方向导入微元体的热量为，经过r+dr表面导出的热量为，而，于是在dτ内，沿r方向的净热量为

把qr代入，得到：。

同理，

沿θ方向的净热量为，

，

沿θ方向的净热量为

微元体发热量Ⅱ为，，热力学能增量Ⅲ为，两边再除以，得到球坐标下传热微分方程：

稳态时，；又由于对称性，t沿球壳表面均匀分布，。上式可以化简为：。

又根据导热系数沿径向和周向不发生变化的假定，解上述微分方程，得到：，c1、c2是常数，有边界条件（本题为第一类边界条件）决定。

当没有内热源时，，。又根据导热系数沿径向和周向不发生变化的假定，有：。解上述微分方程，得到：，c1、c2是常数，有边界条件（本题为第一类边界条件）决定。

- 如果要设计一个内径为0.1 m，外径为0.3 m 的球壳来测量本次实验所用绝热材料的导热系数，达平衡时内球外壁平均温度为200 ℃，外球内壁平均温度为30 ℃，其加热功率为多少（其中，导热系数作为输入参数，取实验测量值）。

==21.304w，

即加热功率为21.304w。