一、实验目的

- 测定水平圆管加热时周围空气自然对流换热平均表面传热系数h.

- 根据自然对流放热过程的相似分析,将实验数据整理称准则方程式.

- 通过实验加深对相似理论基本内容的理解

二、实验原理

根据相似理论，空气沿水平管外表面自然对流时，一般可得到以下指数形式的准则关系式：

Nu=C（Gr·Pr）n                    （1）

式中，Nu，努赛尔数，

（2）

Gr，格拉晓夫数，

（3）

Pr，普朗特准则，是温度的函数。C和n均为常数。本实验的任务就是通过实验确定式中的两个常数。在准则式中，空气导热系数λ，运动粘度ν，以及普朗特准则数Pr可以通过实验壁面温度tw和环境空气温度tf的平均值tm，查阅有关手册内插得到。空气的容积膨胀系数α，取理想气体的的膨胀系数，α=1/Tm。g是重力加速度，d是管子直径，是远离管壁的空气温度差，即=tw-tf，其中tf是空气温度，tw是管外壁温。

关键的是对流换热表面产热系数h的确定。由对流换热表面传热系数h的定义：

（4）

式中，为水平管外表面与周围空气之间的对流换热量，首领管的外表面积，L为水平管的有效长度。

在气体中的对流换热，不可避免地会伴随有换热壁面与周围环境的辐射换热，因此，管的实际传出热量为对流换热与辐射换热量之和：

式中，为实验管外表面的黑度，黑体辐射系数。在这里假定环境温度等于空气温度。于是，水平管外表面对流换热表面传热系数就可以有下式确定：

（5）

由式（5），对给定外径d和长度L，表面黑度ε确定的水平实验管，只要测量管的实际传出热量Q、管外壁温度tw，远离壁面1m处空气的温度tf ，就可以确定水平管外表面的对流换热表面传热系数h。

三、实验系统

本实验系统由本体系统、电加热系统和测温系统三部分组成。

- 本体系统

本体系统是在封闭房间内的8根不同直径的实验管（图1）。外壁布置有若干测温电偶，内部有电加热器。各实验管加热功率以及各种温度信号通过导线传输到控制室。只需在控制室各实验面板操作，即可获得水平圆管空气自然对流换热稳定时的加热器功率和相关温度信息。各实验管编号，长度、直径，壁面黑度，壁面温度测量的电偶数目，加热线路中串联的标准电阻阻值等，列在（表1）中。

图1  试验管分布示意图

| 圆管序号 | 直径的d（mm） | 长度L(mm) | 表面黑度ε | 热电偶数n | 标准电阻R(Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19.0 | 560 | 0.08 | 4 | 0.01 |
| 2 | 38.0 | 1190 | 0.08 | 6 | 0.01 |
| 3 | 50.0 | 1430 | 0.08 | 7 | 0.01 |
| 4 | 32.0 | 1200 | 0.08 | 6 | 0.01 |
| 5 | 13.0 | 400 | 0.08 | 4 | 0.1 |
| 6 | 15.8 | 500 | 0.08 | 4 | 0.01 |
| 7 | 25.0 | 760 | 0.08 | 6 | 0.01 |
| 8 | 86.4 | 2271 | 0.08 | 8 | 0.01 |

表1各实验管编号，长度、直径，壁面黑度，壁面热电偶数目，串联标准电阻阻值

- 电加热器及其加热功率测量系统

- 测温系统